
附件1
怀化市市政道路大修工程

预算支出标准（试行）

适用范围

本支出标准适用于怀化市城区市政道路大修工程的工程费用的计算。

二、费用内容

工程费用是指包括车行道路面大修、人行道路面大修、道路其他等工程的建筑安装工程费。

三、预算标准

详见市政道路大修工程预算支出标准表（试行）。

四、其他

1.本标准采用工程总承包项目计价标准模板（全费用综合单价），全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、冬雨季施工费、绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税、税金以及约定范围内的风险等相关费用。

2.实际处理施工工艺和采用材料不同时，造价应当据实调整，不

得超过造价指标上限。

3.《标准》执行过程中，将根据本市经济社会发展水平、物价指数、人工指数及市场价格变化等因素，适当调整标准的相应指标。

4.《标准》有效期为两年。

5.《标准》解释权归怀化市财政局、怀化市城市管理局。

	市政道路大修工程预算支出标准

	部位
	病害情况
	病害特征
	参考做法
	造价指标上限
(元/㎡）
	工程量计算规则

	沥青混凝土

路面
	无病害或病害较轻处理
	病害至路面磨耗层
	1.铣刨4cm厚沥青混凝土面层
2.裂纹注入沥青、铺设抗裂贴
3.铺设粘层
4.铺设4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13(玄武岩骨料)
	88
	按对应路面上表面面积计算

	
	中度病害处理
	病害至路面面层
	1.铣刨12cm厚沥青混凝土面层
2.裂纹注入沥青、铺设抗裂贴
3.铺设粘层
4.铺设封层
5.铺设8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25
6.铺设粘层
7.铺设4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13(玄武岩骨料)。
	202
	按对应路面上表面面积计算

	沥青混凝土

路面
	较严重病害处理
	病害至路面基层
	1.铣刨12cm厚沥青混凝土面层
2.铣刨20cm厚水泥稳定碎石基层/拆除20cm厚水泥混凝土基层
3.浇筑20cm厚C30水泥混凝土基层
4.铺设粘层
5.铺设封层
6.铺设8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25
7.铺设粘层
8.铺设4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13(玄武岩骨料)
	319
	按对应路面上表面面积计算

	水泥混凝土

路面
	一般病害处理
	病害至路面面层
	1.拆除24cm厚水泥混凝土面层
2.铺设24cm厚C35水泥混凝土面层
	159
	按对应路面上表面面积计算

	水泥混凝土

路面
	较严重病害处理处理
	病害至路面基层
	1.拆除24cm厚水泥混凝土面层
2.拆除15cm厚级配碎石基层
3.铺设15cm厚级配碎石基层
4.铺设24cm厚C35水泥混凝土面层
	200
	按对应路面上表面面积计算

	麻石板路面
	一般病害处理
	病害至路面面层
	1.拆除3cm厚麻石板铺装+水泥砂浆结合层
2.铺设3cm厚麻石板铺装+2cm厚1：3水泥砂浆结合层
	161
	按对应路面上表面面积计算

	
	较严重病害处理处理
	病害至路面基层
	1.拆除3cm厚麻石板铺装+水泥砂浆结合层
2.拆除5cm厚水泥混凝土垫层
3.浇筑5cm厚C20水泥混凝土垫层
4.铺设3cm厚麻石板铺装+2cm厚1：3水泥砂浆结合层
	191
	按对应路面上表面面积计算

	透水砖路面
	一般病害处理
	病害至路面面层
	1.拆除6cm厚透水砖铺装+结合层
2.铺设6cm厚透水砖铺装+3cm厚中粗砂结合层
	131
	按对应路面上表面面积计算

	
	较严重病害处理处理
	病害至路面基层
	1.拆除6cm厚透水砖铺装+结合层
2.拆除5cm厚水泥混凝土垫层
3.浇筑5cm厚C20水泥混凝土垫层
4.铺设6cm厚透水砖铺装+3cm厚中粗砂结合层
	161
	按对应路面上表面面积计算

	预制人行道板路面
	一般病害处理
	病害至路面面层
	1.拆除5cm厚混凝土预制人行道板铺装+结合层
2.铺设5cm厚混凝土预制人行道板铺装+2cm厚1：3水泥砂浆结合层
	109
	按对应路面上表面面积计算

	预制人行道板路面
	较严重病害处理处理
	病害至路面基层
	1.拆除5cm厚混凝土预制人行道板+结合层
2.拆除5cm厚水泥混凝土垫层
3.浇筑5cm厚C20水泥混凝土垫层
4.铺设5cm厚混凝土预制人行道板铺装+2cm厚1：3水泥砂浆结合层
	140
	按对应路面上表面面积计算

	混凝土压模路面
	一般病害处理
	病害至路面面层
	1.拆除压模地面
2.铺设压模地面
	82
	按对应路面上表面面积计算

	
	较严重病害处理处理
	病害至路面基层
	1.拆除压模地面
2.拆除5cm厚水泥混凝土垫层
3.浇筑5cm厚C20水泥混凝土垫层
4.铺设压模地面
	90
	按对应路面上表面面积计算

	其他工程
	
	
	包括交通标线恢复、井盖提升更换、路沿石翻新、铺设土工格栅、交通设施拆改补损等
	9
	按大修工程行车道总面积计算

	交通疏解费
	
	
	包括施工现场和周边影响道路摆放的水马、临时标志牌等交通设施、原道路护栏的拆除与恢复、交通协管人员的工资等
	费率2%
	

	注：实际处理厚度、施工工艺和采用材料不同时，造价应当据实调整，但不应超过造价指标上限。



