建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 怀化半岛洲际酒店建设项目

建 设 单 位：  怀化半岛洲际酒店有限公司

编制日期：二〇一六年六月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称-----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点-----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别-----按国标填写。

4、总投资-----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标-----指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议------给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见-----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见-----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 怀化半岛洲际酒店建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 怀化半岛洲际酒店有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈建军 |  |  | 联系人 | 余庆华 |  |
| 通讯地址 | 怀化市锦溪南路市中心体育中心旁 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18874528388 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 418000 |
| 建设地点 | 怀化市锦溪南路市中心体育中心旁（锦绣五溪综合楼1号楼内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  | H6210正餐服务 H6190其他住宿业 R891室内娱乐活动 O7950洗浴服务 |  |
| 建筑面积(m2) |  | 21106 | 绿化面积(m2) |  | / |  |
| 总投资(万元) |  | 6000 | 其中：环保 投资(万元) | 83 | 环保投资占总投资比例 | 1.4% |
| 评价经费(万元) |  | / | 投产日期 | 2016年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、概述 随着怀化市社会经济的发展，旅游业的加大，服务业等第三产业迅猛发展，在此背景下，怀化半岛洲际酒店有限公司进行怀化半岛洲际酒店建设。 怀化市半岛洲际酒店建设项目位于怀化市锦溪南路市中心体育中心旁锦绣五溪综合楼1号楼内，地处怀化市繁华地段，交通便利。项目总建筑面积为21106m2，总投资6000万元。主要经营内容为住宿、餐饮服务、室内娱乐活动、洗浴服务等，酒店已于2016年1月份投入运营。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）和湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）的相关规定，项目须完善进行环境影响评价手续。为此，怀化半岛洲际酒店有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司为“怀化半岛洲际酒店建设项目”进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目基本情况 ① 项目名称：怀化市半岛洲际酒店建设项目； ② 建设单位：怀化半岛洲际酒店有限公司； ③ 建设地点：怀化市锦溪南路市中心体育中心旁（项目地理位置图详见附图1）； ④ 建设内容：项目购买已建好的锦绣五溪综合楼1号楼进行建设，只需对室内进行设计、装修、设施安装以及其他配套辅助设施的建设； ⑤ 建设性质：新建； ⑥ 用地性质：商业金融用地。 （2）项目建设内容及规模 本项目总建筑面积21106m2，共19层。1层为大堂和全日制餐厅；2层为宴会厅、厨房；3层为KTV娱乐会所；4层为健身房、会议室、行政办公；5层为餐饮包厢；6层为足浴、按摩、水疗；7层为美容养生；8-19层为客房。具体建设内容、规模及功能设置见表1。 表1 建设内容、规模及功能设置一览表 项目; 层数; 功能; 面积; 备注. 主体工程; 总建筑面积; /; 21106m2; /. 1F; 大堂和全日制餐厅（咖啡厅、大堂吧）; 757m2; 全日制餐厅接待人员约100人/d. 2F; 宴会厅、厨房; 2141m2; 宴会厅接待人员约600人/d. 3F; KTV娱乐会所; 2100m2; 共22个包厢，接待人员约500人/d. 4F; 健身房、会议室、行政办公; 1277m2; 健身房约50人/d；会议室设有2间，容纳人数约600人/d. 5F; 餐饮包厢; 1270m2; 共12间包厢，容纳人数300人/d. 6F; 足浴养生; 982m2; 共设38个床位，容纳人数约60人/d. 7F; 尊龙SPA国际养生会所; 795m2; 共设12个床位，容纳人数约50人/d. 8-19F; 客房; 11784m2; 共设194间客房，容纳人数约300人/d. 地下一层; 车库、设备用房; 1500 m2; 地下停车位100个. 环保 工程; /; 100m3化粪池2个，位于酒店西面; /; 依托锦绣五溪现有化粪池和污水处理站. /; 隔油池2个，一个25m3，一个15m3，位于酒店南面; /; 新建. /; 雨、污水管网; /; 依托锦绣五溪现有管网. /; 静电式油烟净化器2台; /; 新建. /; 布袋除尘设施+排气管道; /; 排气管道利用本栋建筑预留的烟气通道. /; 垃圾收集桶、垃圾收集站; /; 在每楼层楼设置垃圾收集桶，垃圾收集站依托锦绣五溪小区生活垃圾站. 3、主要设备 本项目主要设备详见表2。 表2 项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 酒店餐饮部分. 1; 和泰厨具; 15; 套; /. 2; 油烟净化器; 2; 台; 7.5千瓦、15千瓦. 酒店住宿部分. 3; 电视; 194; 台; /. 4; 生活设备（床单、被套、毛巾）; 300; 套; /. 足浴、水疗、按摩、SPA. 5; 足浴桶; 40; 个. 6; 浴缸; 10; 个. 7; 床位; 50; 个. KTV部分. 8; 音响设备; 22; 套. 健身房. 9; 健身设备; /; 台. 其他设备. 10; 中央空调; 2; 台. 11; 燃生物质颗粒锅炉; 2; 台; 一台型号为GWSG2.1S，一台型号为GWSG1.4S. 12; 冷却塔; 2; 台; /. 13; 备用发电机; 1; 台; /. 4、主要原材料 表3 项目主要原材料消耗情况 序号; 原材料名称; 消耗量. 酒店餐饮部分. 1; 植物油; /. 2; 蔬菜; /. 3; 肉类; /. 4; 调料; /. 5; 酒水; /. 酒店KTV部分. 6; 酒水、零食; /. 其他. 7; 水; 98513.5m3/a. 8; 电; 300万度/a. 9; 天然气; 50000m3/a. 10; 生物质颗粒燃料; 620t/a. 注：本项目足浴、水疗不使用药浴，仅在水中滴少量精油。 5、总平面布置 本项目场址呈不规则的方形。根据怀化市半岛洲际酒店平面图设计，项目在西面临锦溪南路一侧设出入口，1层设大堂和全日制餐厅；2层设宴会厅、厨房；3层设KTV娱乐会所；4层设健身房、会议室、行政办公室；5层设餐饮包厢；6层设足浴、按摩、水疗；7层设美容养生；8-19层设为客房。锅炉房、备用发电机房、空调机房均设置在地下室，冷却塔设置在楼顶。项目楼层平面图详见附图2具体平面。 6、工作人员及班制 本项目工作人员共140人，酒店提供工作人员中餐，不设职工宿舍，酒店员工在外进行住宿。 本项目全年营业365天，酒店餐饮部分：营业时间为6:30-24:00；酒店住宿部分：营业时间为0:00-24:00；足浴、按摩、水疗、美容养生部分：营业时间为11:00~24:00；KTV娱乐部分：营业时间为13:00~次日2:00。 7、公用设施 （1）给水：项目用水依托锦绣五溪小区的供水系统，主要用水为足浴水疗用水、SPA用水、健身房用水、KTV娱乐用水、客房用水、餐饮用水、会议室用水、员工生活用水。项目用水标准依据《建筑给水排水设计规范》（GB/T 50015-2010）和《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），用水量详见表4。 表4 项目用水量 序号; 项目; 用水标准; 用水规模; 最高日(m3/d). 1; 足浴、水疗用水; 60L/人·次; 60人; 3.6. 2; 美容养生用水; 50L/人·次; 50人; 2.5. 3; 健身房用水; 30L/人·次; 50人; 1.5. 4; KTV娱乐用水; 10L/人·次; 500人; 5. 5; 客房用水; 580L/床·d; 300个床位; 174. 6; 餐饮用水（含全日制餐厅、宴会厅、餐饮包厢）; 40L/人·次; 1000人; 40. 7; 会议室用水; 8L/座位·次; 600人; 4.8. 8; 员工生活用水; 100L/人·d; 140人; 14. 9; 未预见用水; 总用水量的10%; 24.5. 10; 总计; 269.9. （2）排水：本项目废水产生量按生产用水量（不含未预见用水）的80%计，则废水量为196.32m3/d。排水系统采用雨污分流制。项目餐饮废水进入隔油池预处理，足浴水疗等废水同生活污水一同进入化粪池处理，由于现项目所在地污水管网未完全接通至污水处理站，项目的废水依托锦绣五溪污水处理站处理达标后进入市政污水管网排放，待区域管网完全接通后，项目废水经隔油池、化粪池预处理后通过总污水排放口进入市政污水管网，最后进入怀化市污水处理厂（15万m3/d）集中处理，处理达标后排入太平溪，最终进入舞水。 （3）供电：本项目由怀化市城区电网供电，年耗电量约300万度。 （4）空调系统：该项目设中央空调，空调机组和锅炉设置在地下一层，冷却塔设置在项目楼顶中部。 （5）燃料：本项目厨房菜品加工使用管道天然气，用量约为50000m3/a。锅炉使用生物质颗粒作燃料，年使用量约620t。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、项目现有污染情况及主要环境问题 怀化市半岛洲际酒店建设项目位于怀化市锦溪南路市中心体育中心旁锦绣五溪综合楼1号楼内，利用已建好的锦绣五溪综合楼1号楼进行建设，酒店共19层，1层为大堂和全日制餐厅；2层为宴会厅、厨房；3层为KTV娱乐会所；4层为健身房、会议室、行政办公；5层为餐饮包厢；6层为足浴、按摩、水疗；7层为美容养生；8-19层为客房。除KTV现在装修外，酒店其他服务均已投入运行。 本项目在现运营过程中主要污染物为燃生物质颗粒锅炉产生的锅炉烟气、备用发电机废气、厨房油烟废气；酒店餐饮服务产生的餐饮废水、足浴水疗SPA产生的废水和酒店员工客人产生的生活废水；酒店锅炉房风机、中央空调机组、冷却塔、油烟引风机、备用发电机等产生的噪声；酒店运营产生的生活垃圾、餐厨垃圾、锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分等。 - 废气 - ①锅炉烟气 - 现酒店设有两台燃生物质颗粒锅炉，生物质颗粒使用量为620t/a。根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册，可得本项目锅炉使用生物质颗粒产生的废气量为3.87×106万Nm3/a，NOx为0.632t/a、SO2为0.21t/a、烟尘为23.312t/a。根据现场调查，酒店生物质锅炉废气现采用水浴除尘设施处理，由于生物质颗粒燃烧产生的颗粒物较轻，难以收集，采用水浴除尘设施不能达环保要求，根据的国家能源局环境保护部联合发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》(国能新能[2014]295号)，其中明确规定“项目所使用的燃料为利用农林剩余物为原料加工生产的生物质成型燃料，所用锅炉为专用生物质成型燃料锅炉且配置袋式除尘器”，项目锅炉产生的烟气采用水浴除尘设施处理不能达到环保要求。 - ②备用发电机废气 - 根据现场调查，酒店配备有备用柴油发电机1台，额定功率600KVA（480KW），发电机运行时会产生SO2、CO、NOx、PM10等污染物。本项目发电机房位于地下一层，发电机房采用机械送、排风的形式，以使房内保持良好的通风性，备用发电机废气通过自带除尘设施处理后通过排气管道，排至地面绿化带处。符合环保要求。 - ③油烟废气 - 酒店设有全日制餐厅、宴会厅和餐饮包厢，厨房集中设置在二楼。厨房烹饪时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，本项目厨房服务人数为1140人，顾客1000人/天，员工140人，一般厨房食用耗油系数为10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4％，取3％，则油烟日产生量为0.342kg（年产生量为124.83kg）。根据现场调查，厨房现设有油烟净化装置，但产生的油烟废气经油烟净化器处理后通过管道直接向外排放，未通过油烟管道引至楼顶排放，不符合环保要求。 - 废水 - 项目运营期废水主要为顾客足浴水疗废水和SPA废水、餐饮废水以及生活废水（含健身房废水、KTV娱乐废水、客房废水、会议室废水、员工生活废水）。 ①足浴水疗和SPA废水 - 酒店6F建有一个足道养生馆，包括足浴和水疗，在7F建有一个SPA国际养生会所，运营过程中产生有一定量的足浴水疗废水和SPA废水，项目足浴水疗SPA用水中主要放入少量精油，不进行药浴等，废水中无特殊成分。根据现场调查，酒店现产生的废水经过锦绣五溪化粪池处理后进入锦绣五溪自建的污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。符合环保要求。 - ②餐饮废水 - 酒店设有餐饮业，会产生一定量的餐饮废水，根据现场调查，酒店现在东面自建有两个隔油池，餐饮废水经过酒店隔油池处理后进入锦绣五溪自建的污水处理站处理。处理达一级标准后排入市政污水管网。符合环保要求。 - ③生活污水 - 酒店生活废水包括客人和员工产生的生活废水，项目生活废水产生量为159.44m3/d。根据现场调查，酒店产生的生活废水通过锦绣五溪化粪池处理后进入锦绣五溪自建的污水处理站处理，处理达一级标准后排入市政污水管网。符合环保要求。 - 噪声 酒店现产生噪声的设备主要为油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等配套设施产生的固定源噪声。根据现场调查油烟引风机安装在厨房内，锅炉风机、备用发电机、中央空调机组设置在地下室，且设置有减振基础。根据现状监测数据，酒店四周均噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4类标准。 - 固废 本项目固废主要为顾客和员工产生的生活垃圾、餐厨垃圾以及锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分。 - 生活垃圾产生量约492.75t/a，集中收集后按《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）要求送垃圾填埋场卫生填埋；餐厨垃圾产生量约41.61t/a，收集后交由有资质单位回收处理；燃生物质颗粒产生的灰分产生量约4.96t/a，收集后交由环卫部门处理。项目产生的固废能做到零排放，符合环保要求。 综上所述，本项目生产过程中采取了一定的措施对产生的各种污染物进行了处理，在一定程度上减少了污染物对环境的影响，但由于部分措施不合理，仍产生了一定的环境问题，项目现有污染源产生情况及主要问题归纳见表5。 表5 项目现有污染源情况及主要问题一览 类别; 污染物名称; 来源; 已采取的措施; 存在的环境问题. 废气; 锅炉烟气; 锅炉房; 水浴除尘、排气管道高空排放; 水浴除尘设施不能达到相关要求. 备用发电机废气; 备用发电机房; 通过管道排至绿化带处; 能达标排放，未产生环境问题. 油烟废气; 厨房; 高效油烟净化器; 经油烟净化器处理后的油烟废气未通过管道引至楼顶排放，不符合环保要求. 废水; 足浴水疗和SPA废水; 足浴水疗、SPA房; 依托锦绣五溪化粪池、污水处理站处理; 能达标排放. 生活污水; 客人、职工; 依托锦绣五溪化粪池、污水处理站处理; 能达标排放. 餐饮废水; 厨房; 经酒店自建隔油池处理后依托锦绣五溪污水处理站处理; 能达标排放. 噪声; Leq; 油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等; 隔声、减振、合理布局; 能达标排放，未产生环境问题. 固体 废物; 生活垃圾; 客人、职工; 集中收集后由环卫部门收集处理; 集中收集，未产生环境问题. 餐厨垃圾; 餐饮服务; 收集后交由有资质单位处理; 集中收集，未产生环境问题. 燃生物质颗粒产生的灰分; 锅炉房; 集中收集，由环卫部门清运走; 集中收集，未产生环境问题. - 针对目前存在的问题，环评提出的整改措施 - 现燃生物质颗粒锅炉产生的废气采用水浴除尘设施，不符合环保要求，环评建议增设布袋除尘器。 - 现厨房油烟废气经过油烟净化器处理后未通过管道引至楼顶排放，不符合环保要求，环评建议将处理后的油烟通过排气管道引至楼顶排放。 三、区域主要环境问题 项目所在地为一般商业区，本项目西面靠近锦溪南路，北面靠近天星路，存在一定的交通噪声污染。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 怀化市位于湖南省西部，东接常德、益阳、娄底、邵阳四四地市，南邻广西省，西靠贵州省，北傍湘西土家族苗族自治州，地处东经108°47′～111°06′，北纬25°52′～29°01′之间，全市总面积27624km2。 鹤城区位于怀化市中部、舞水下游，东、南与中方县接壤，西与芷江芷江县毗邻，西北与麻阳县相接，东北与辰溪县相连。地处东经109°47′14″～110°05′18″、北纬27°27′10″～27°18′06″。东西宽30km，南北长40km。总面积665.99km2。本项目位于鹤城区锦溪南路与天星东路交汇处，市体育中心旁，项目具体位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质 怀化市地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山脉与武陵山脉之间、舞水下游。地貌类型多样，以山地为主，约占全区总面积63％。地势由东南、西北向中部倾斜。东南部为雪峰山脉之凉山主脉，西北部为武陵山脉之西晃山余脉，多中山、低山，中部多河谷平原和丘陵。舞水及支流太平溪流经境南，辰水支流程禾溪、麻开溪流经境北。境内最高峰为凉山，海拔1174m；最低点为鸭嘴岩乡河沙塘村三角滩舞水出境处，海拔198m。 3、气候、气象 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 多年年平均风速1.7m/s，历年最大风速20.7m/s。静风频率较高，年出现频率达25.6％。主导风向随季节变化明显，春季盛行NNE风、频率16.8％，夏季盛行SSW风、频率18.8％，秋季盛行NE风、频率16.4％，冬季盛行NE风、频率20.6％。全年盛行风向以NE为主，频率17.4％。静风频率较高，全年达25.6％。 多年年平均气温16.5℃，多年最热月平均气温（7月）27.2℃，多年最冷月（1月）平均气温4.6℃，历年极端最高气温39.6℃（1953年8月18日），历年极端最低气温－10.7℃（1971年1月30日）。 多年年平均降水量1370.0mm，但年内分配极为不均。3~7月多年平均降水量876.3mm，占全年的64.0％，而8月~次年2月多年平均降水量439.7mm，仅占全年的36.0％。降水多集中在 5~6月，其多年平均降水量436.9mm，占全年的31.9％。 多年年平均气压986.6hPa，最高月（12月）平均气压995.9hPa，最低月（7月）平均气压975.1hPa。多年平均相对湿度82％。多年年平均日照时数1476.7h。多年年平均总云量占7.8成，而低云量占5.6成。多年年平均无霜期288d。多年年平均雾日45d。 4、水文 境内地表水系发达，溪河众多，南部溪河属舞水水系，北部溪河属辰水水系，统属沅水水系。境内河流总长320km，河床坡降大，水流湍急，水力资源丰富，洪、枯水期水位、水量变化明显。水能蕴藏量16.945MW，可利用4.433MW，目前已开发2.150MW。本项目区域水体主要为舞水和太平溪。 舞水河为沅江一级支流，发源于贵州瓮安县内1100米高峰，于黔城汇入沅江，全长444km，平均坡降1.26‰。舞水自中方县铜罗村南湖进入中方县境，自北向南流，于桐木乡宋信村四方田出境，境内干流长33.5km。根据水文监测资料，舞水中方县池回段主要水文参数如下： 历年最大流量4610m3/s 常年平均流量176.7m3/s 枯水期流量94.4m3/s 最枯（一月份）多年平均流量67 m3/s 最高洪水位195.53m 最低枯水位176.81m 丰水期4～8月 枯水期12～3月 根据舞水上游芷江水文站（其控制流域面积8215km2）1954年至2004年水文实测资料按面积比例修正移用。舞水鹤城区段多年平均流量171.5m3/s，多年年平均径流量54.1亿m3，历年最大年平均流量307m3/s（1954年），历年最小年平均流量102m3/s（1989年），历年最大月平均流量830m3/s（1954年7月），历年最小月平均流量33.3m3/s（2000年1月），历年最小枯水流量2.00m3/s（1981年12月18日）。正常水位平均河宽194m，平均水深6m；枯水期平均河宽164m，平均水深3.52m，平均流速0.058m/s，河床平均坡降0.532‰。 太平溪（古称丰溪）为舞水主要一级支流，发源于中方县花桥镇火马塘村金鸡沟，流经聂家村乡、下坪乡、泸阳镇，于鹤城区石门乡双村入境，自东北向东南流经鹤城区城区，于盈口乡井坪村小江口汇入舞水，流域面积362km2，干流长48.2km，干流平均坡降2.61‰。太平溪流域无水文实测资料。根据舞水上游芷江水文站（其控制流域面积8215km2）1954年至2001年水文实测资料按面积比例修正移用，太平溪鹤城区段多年平均流量6.31m3/s，多年年平均径流量1.99亿m3，历年最大年平均流量11.3m3/s（1954年），历年最小年平均流量3.76m3/s（1989年），历年最大月平均流量30.5m3/s（1954年7月），历年最小月平均流量1.23m3/s（2000年1月），历年最小枯水流量0.0736m3/s（1981年12月8日）。 本项目所在区域纳污水体为太平溪，污水经市政污水管网送入怀化市全城污水处理厂处理达标后，排入太平溪，最终进入舞水。 5、森林、植被和生物 项目位于怀化市城区，植被分布较固定，多为道旁绿化带和公园绿地，木本植物主要有松树、杉树、梧桐、玉兰、樟树、黄杨、紫叶李等；草本植物主要有狗尾草、车前草、蒿类、矛类等。据调查，区域内除樟树为国家二级保护植物外，未发现其他珍稀濒危需特殊保护的物种，而樟树为南方常见行道树，分布广泛。 区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等；家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、狗等；水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。据调查未发现野生珍稀动物物种。 经初步调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区，未发现名木古树、珍稀濒危动植物物种和其它需要特殊保护的树种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、怀化市经济概况 怀化市是湖南省重点发展的五大中心城市群之一，素有“滇黔门户，全楚咽喉”之称。怀化市交通、通讯极为方便，铁路方面，湘黔、焦柳、渝怀铁路相交于此，使怀化成为全国九大编组站之一，而正在建设的沪昆高铁穿越南境，将使怀化驶入高铁时代；公路方面，上瑞高速已开通，从怀化到长沙车程缩至约4小时，G209、G320国道贯穿境内，S222、S223两条省道在此交汇，在建的包茂高速怀（化）吉（首）段和怀（化）通（道）段、娄（底）怀（化）高速及怀化绕城高速将在2012年左右建成；民航方面，芷江机场已开通运营，可通达北京、上海、广州、昆明等城市；通讯方面，呼和浩特—北海、福州—成都—乌鲁木齐光缆干线在城区形成通讯枢纽平台，怀化是全国21个交通通讯枢纽城市。 怀化市现辖12个县(市、区)和一个管委会，包括鹤城区、中方县、洪江市、沅陵县、辰溪县、溆浦县、会同县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县和洪江区管委会。全市共200个乡(其中民族乡21个)、86个镇、11个街道办事处，有275个社区居民委员会和3855个村民委员会。 2015年全市年末户籍人口525.85万人，常住人口490.16万人。常住人口中男性253.60万人，女性236.565万人，分别占常住人口总数的51.7%和48.3%。全年出生人口7万人、出生率13.14‰，死亡人口3.98万人、死亡率7.5‰，人口自然增长率5.64‰。常住人口城镇化率为42.75%，提高1.4个百分点。 初步核算，2015年全市实现地区生产总值（GDP）1273.25亿元、增长8.5%，其中，非公有制经济增加值735.48亿元、增长8.8%，占GDP的57.8%。第一产业实现增加值184.36亿元、增长3.7%，第二产业实现增加值532.68亿元、增长6.8%，第三产业实现增加值556.20亿元、增长11.6%。三次产业对GDP增长贡献率分别为4.9 %、36.6%和58.5%。三次产业结构调整为14.5：41.8：43.7，与去年比，第一产业持平，第二产业回落1.9个百分，第三产业提高2.0个百分点。人均GDP达26060元，增长7.6%。 全市实现公共财政收入110.79亿元、增长10.7%，其中，地方财政收入73.56亿元、增长11.1%，税收收入43.73亿元、增长9.9%。公共财政支出334.53亿元、增长19.1%，其中，一般公共服务支出39.51亿元、下降0.3%，教育支出57.42亿元、增长14.8%，医疗卫生支出34.32亿元、增长15.8%，民生支出260.57亿元、增长21.9%，较上年提高了2.4个百分点。 2、鹤城区概况 鹤城区位于怀化市中部，是怀化市政治、经济、交通、文化和金融中心。商贸流通业十分发达，市场体系完善，建有副食、家电、成衣、布匹、汽配等专业、综合性批发市场，商品辐射周边县、市，是湖南西部地区最大的物资集散中心。根据《鹤城区2015年国民经济和社会发展的统计公报》，2015年全年完成地区生产总值286.49亿元，同比增长8.5%。其中第一产业增加值9.54亿元，增长3.7%；第二产业增加值80.69亿元，增长8.1%；其中工业55.69亿元，增长9.2%。第三产业增加值196.26亿元，增长9%；其中交通运输、仓储和邮政业12.84亿元，增长3%；批发和零售业45.36亿元，增长6.7%；住宿和餐饮业9.59亿元，增长9.3%；金融业11.79亿元，增长15.1%；房地产业49.45亿元，增长12.2%；营利性服务业38.76亿元，增长13.4%；非营利性服务业28.27亿元，增长3%。三次产业增加值占GDP比重为3.3：28.2：68.5；第一产业比重较去年下降0.1个百分点，第二产业比重较去年降低0.8个百分点，第三产业比重较去年提升0.9个百分点，产业结构逐步优化。2015年鹤城区人均生产总值47190元。 2015年，全区完成农林牧渔业总产值15.91亿元，同比增长3.7%。其中，农业产值10.77亿元，增长11.1%；林业产值0.69亿元，增长-45.2%；牧业产值3.42亿元，增长-1.1%；渔业0.82亿元，增长6.5%；农林牧渔服务业产值0.21亿元，增长10%。 全区农作物播种面积25.10千公顷，其中粮食作物播种面积7.72千公顷、油料作物播种面积2.88千公顷、蔬菜作物播种面积9.15千公顷；年末果园面积2.19千公顷。 全区粮食产量5.25万吨，其中谷物产量为5.07万吨；蔬菜产量20.57万吨；薯类产量0.1万吨；豆类产量0.07万吨；油料产量0.31万吨；农产瓜果（西瓜、香瓜、草莓等）产量0.57万吨；园林水果（柑橘、桃子、葡萄等）产量1.84万吨；食用坚果（板栗等）产量0.31万吨；猪牛羊肉产量0.99万吨，其中猪肉产量0.89万吨；水产品产量0.64万吨；禽蛋产量0.047万吨。 3、怀化市全城污水处理站概况 怀化市全城污水处理厂位于怀化市湖天开发区井坪段，由市污水处理公司投资建设，总投资1.7亿元，占地53亩，采用二段生物接触氧化法工艺，日处理污水15万吨。工程建设的主要内容包括污水处理、截污管网和污水提升三个部分。工程自2001年11月开工建设，厂区工程及截污管网一期工程（舞水沿河路段）已于2007年底完工。2008年1月9日上午10时，污水处理厂投产试运行，2008年5月正式运营。2014年开始建设怀化市污水处理厂二期工程，怀化市污水处理厂二期建设工程将污水处理规模扩至15万吨，现已投入运行。怀化市污水处理厂服务范围包括：铁北区、城中区、迎丰区和湖天开发区全部区域以及城东新区部分区域。出水水质能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 为了解当地大气现状，本环评收集了怀化市政府门户网站信息公开栏目中《2015年7月份怀化市各县（市、区）大气监测结果统计表》中的监测数据。监测点位为“河西职院”、“市四医院”、“怀化学院东校区”、“怀化市监测站”等鹤城区大气常规监测点。 根据环评技术导则规定，环境质量现状调查应尽量使用现有数据资料。本项目环境影响评价过程遵循上述原则，环境质量现状调查以现有数据资料为主。本项目引用怀化市政府门户网站信息公开栏目中《2015年7月份怀化市各县（市、区）大气监测结果统计表》中的监测数据。河西职院位于本项目西面6.12km 处，市四医院位于本项目西南面1.8km 处，怀化学院东校区位于本项目东北面4.7km处，怀化市监测站位于本项目北面2.3km处。项目与监测点位均位于怀化市区，且本项目距离市四医院、怀化市监测站较近，均属于同一个城市系统内。故本项目引用数据基本可性。 （1）监测点位： G1——河西职院（本项目西面6.12km处） G2——市四医院（本项目西南面1.8km处） G3——怀化学院东校区（本项目东北面4.7km处） G4——怀化市监测站（本项目北面2.3km处） （2）评价因子：NO2、SO2和PM10 （3）监测时间：2015年7月 （4）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）评价方法：采用超标率、超标倍数法进行评价。 （6）监测及评价结果：见表。 表6 2015年7月份怀化市大气监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; （日均值）（mg/m3）; 日标准值 （mg/m3）; 超标率%; 最大超标倍数. 鹤城区综合; SO2; 0.006~0.029; 0.017; 0.15; 0; 0. NO2; 0.005~0.017; 0.012; 0.08; 0; 0. PM10; 0.023~0.106; 0.065; 0.15; 0; 0. 从监测数据结果分析，各监测点监测因子的浓度监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明区域空气环境质量良好。 2、水环境质量现状调查与评价 本项目拟建地区域主要水体为舞水和太平溪，本次地表水质量现状评价收集了《2014年怀化市环境质量报告书》中的监测数据。 （1）监测断面 W1：太平溪红星桥断面（位于怀化市污水处理厂上游4km，本项目西北面2.5km处 ）； W2：太平溪林化桥断面（位于怀化市污水处理厂下游1.2km ，本项目西南面4.7km处）； W3：舞水池回断面（位于怀化市污水处理厂下游约6.5km ，本项目西南面8km处）。 （2）评价因子：pH、CODCr、BOD、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群。 （3）评价标准 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），舞水池回断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；太平溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4）评价方法 采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。 （5）监测及评价结果 监测及评价结果见表。 表7 地表水水质监测结果统计 [单位：mg/L pH无量纲] 监测断面; 监测因子; pH; CODCr; BOD; 氨氮; TP; 石油类; 粪大肠菌群(个/L). W1太平溪红星桥断面; 最大值; 7.36; 13.6; 2.0L; 7.98; 0.060; 0.01L; ≥24000. 最小值; 7.22; 11.9; 2.0L; 7.93; 0.044; 0.01L; ≥24000. 平均值; 12.8; 2.0L; 7.96; 0.055; 0.01L; ≥24000. 超标率(%); 0; 0; 0; 100; 0; 0; 100. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 6.98; 0; 0; ≥1.4. W2太平溪林化桥断面; 最大值; 8.08; 11.4; 2.0L; 0.117; 0.090; 0.01L; 16000. 最小值; 8.02; 10.5; 2.0L; 0.111; 0.089; 0.01L; ≥24000. 平均值; -; 11.0; 2.0L; 0.114; 0.090; 0.01L; 22814. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 87.5. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; ≥1.4. (GB3838-2002)Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000. W3舞水池回断面; 最大值; 8.28; 10.5; 2.0L; 0.090; 0.090; 0.01L; 1700. 最小值; 8.01; 8.76; 2.0L; 0.082; 0.088; 0.01L; 3500. 平均值; -; 10.0; 2.0L; 0.086; 0.089; 0.01L; 2600. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. (GB3838-2002)Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000. 由上表可知，太平溪红星桥断面氨氮和粪大肠菌群均出现超标，最大超标倍数分别为6.98和≥1.4倍。林化桥断面林化桥断面除粪大肠菌群超标外其他监测因子均未出现超标，其中粪大肠菌群超标率87.5%，最大超标≥0.2倍，太平溪红星桥断面和林化桥断面出现超标的原因是由于太平溪红星桥以上及其支流沿岸截污干管未能及时接入怀化市污水处理厂，城区部分生活废水因不能纳入怀化市污水处理厂而直排太平溪，导致监测断面水质超标。舞水池回断面监测因子均未出现超标，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状调查与评价 项目所在区域属于居住商业混杂区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，临锦溪南路、天星东路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。为了解项目场址周围的声环境质量现状，本评价课题组对项目厂界进行昼夜间噪声现状布点监测，监测时间为2016年4月13日。监测内容如下： （1）监测项目：测点昼间的等效连续A声级（LAeq）。测点监测时间10min。 （2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。 （3）评价标准：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准。 （4）监测布点图详见附图3。 （5）监测结果见表8。 表8 项目四周噪声现状监测及评价结果 监测点位; 监测时段; 监测结果dB（A）; 评价标准dB（A）; 评价结果. 1#（东面）; 昼间; 57.5; 60; 达标. 夜间; 45.3; 50; 达标. 2#（西面）; 昼间; 60.4; 70; 达标. 夜间; 49.2; 55; 达标. 3#（南面）; 昼间; 55.4; 60; 达标. 夜间; 44.2; 50; 超标. 4#（北面）; 昼间; 59.3; 70; 达标. 夜间; 46.6; 55; 达标. 由上表监测数据可知，项目四周噪声均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准限值。区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 项目所在地及其周边为典型的城市生态环境，目前植被覆盖率较低，主要为草皮及较少灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于怀化市鹤城区锦溪南路与天星东路交汇处，本项目仅占用锦绣五溪综合楼1号楼的一部分，另部分用作商业开发和写字楼，与本项目仅一墙之隔，项目西面为市体育中心，南面和东面为锦绣五溪居商住楼，北面隔着天星东路约100m为天星•新嘉坡商住小区,项目产生的废水经隔油、化粪池预处理后，经怀化市全城污水处理厂处理达标后，排入太平溪，最终进入舞水。本项目主要保护目标见表9。 表9-1 主要环境保护目标一览表 环境要素; 目标名称; 方位; 距离（m）; 规模及功能; 保护级别. 水环境; 太平溪; W; 2000; 景观娱乐用水区; （GB3838-2002）中的Ⅲ类. 舞水河西大桥至中方县三角滩电站坝河段; WS; 7800; 景观娱乐用水; （GB3838-2002）中的Ⅲ类. 大气环境; 锦绣五溪综合楼1号楼东部; E; 0-80; 商业、办公; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 锦绣五溪住宅区; E、S; 10-170; 住宅约800户. 天星•新嘉坡; N; 100-180; 住宅约400户. 声环境; 锦绣五溪综合楼1号楼东部; E; 0-80; 商业、办公楼; 执行（GB3096-2008）中的2类标准. 锦绣五溪住宅区; E、S; 10-170; 住宅约800户. 天星•新嘉坡; N; 100-180; 住宅约400户. 表9-2 酒店三楼KTV四周环境保护目标一览表 环境要素; 目标名称; 方位; 距离（m）; 规模及功能; 保护级别. 声环境; 锦绣五溪综合楼1号楼东部三层（台球俱乐部）; E; 0-80; 商业; 执行（GB3096-2008）中的2类标准. 酒店二层（宴会厅）; 楼上; 0; /. 酒店四层（健身房、会议室、行政办公）; 楼下; 0; /.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水：舞水池回断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；太平溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，临交通干线一侧执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：项目区域污水管网接入全城污水处理厂前，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，项目区域污水管网接入全城污水处理厂后，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 - 2、噪声：执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4类标准。 3、废气：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值；备用发电机排放尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》(GB20891-2014)中第III阶段排放限值。 4、固体废物：《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 待区域管网接通至全城污水处理站后，项目废水经自建隔油池、锦绣五溪化粪池处理后排入怀化市全城污水处理站进行处理，经污水处理厂处理后可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。项目总量控制纳入全城污水处理厂统一管理。区域管网接通至全城污水处理站前污水依托达锦绣五溪污水处理站进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入太平溪，总量由锦绣五溪统一办理，污染物总量控制指标见表10。 表10 近期总量控制建议指标表 废水类别; 污染物总量控制因子; 废水产生浓度; 经锦绣五溪污水处理站处理后排放情况. 浓度（mg/L）; 总量（t/a）; 浓度（mg/L）; 总量（t/a）. 餐饮废水、足浴废水、生活废水71656.8m3/a; COD; -; 25.47; 100; 7.17. NH3-N; -; 2.443; 15; 1.07. 本项目大气总量控制指标为：NOX：0.632t/a、SO2：0.21t/a，建设单位到当地环保局进行办理。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 项目购买已建好的建筑进行建设，只需对室内进行设计、装修、设施安装以及其他配套辅助设施的建设，项目环境影响主要为营运期的影响，项目营运期工艺流程及产污节点详见图2-图5。 酒店餐饮部分： 图2 餐饮产污节点图 酒店住宿部分： 图3 住宿产污节点图 酒店KTV娱乐会所部分： 图4 酒店KTV会所产污节点图 酒店足浴、水疗、按摩、美容部分： 图5 足浴、水疗、美容工艺流程及产污节点图 酒店健身房部分： 图6 健身房工艺流程及产污节点图 运营期工艺流程说明 （1）酒店餐饮部分：一般整个生产、消费、服务过程为：先进行食物分类采购、清洗，而后进行食物烹饪，顾客消费后对餐厅、厨房设施、碗筷等进行清理、清洗及消毒等过程。 （2）酒店住宿部分：顾客经登记后住宿，期满离开，清洁人员对客房进行清理打扫。 （3）酒店足浴、水疗、SPA部分：接待顾客后，按顾客要求，进行足浴、水疗、按摩、SPA等，项目足浴、水疗等均只在水中滴入少许精油，无药浴。 （4）酒店KTV部分：顾客经登记后进入包厢进行活动，KTV分时间段经营，时间到后顾客离开，清洁人员对包厢进行清理打扫。 主要污染源分析： 一、施工期主要污染污染源分析： 项目购置怀化市鹤城区已建的锦绣五溪综合楼1号楼，不新征用地，主要是室内进行装修、设备安装等。现酒店除3层的KTV未投入运营以外，其他均已投入运营，同时现3层装修大部分已完成，故本环评不对施工期做详细评价。 二、营运期主要污染污染污染源分析： （1）运营期水污染源分析 项目运营期废水主要为顾客足浴水疗废水和SPA废水、餐饮废水以及生活废水（含健身房废水、KTV娱乐废水、客房废水、会议室废水、员工生活废水）。由于现区域污水管网与市污水管网未完全接通，在进入污水处理站之前，餐饮废水经酒店自建隔油沉淀处理、足浴水疗美容养生废水与生活污水经锦绣五溪已建化粪池处理后，依托锦绣五溪现有污水处理站处理达一级标准后通过市政污水管网排入舞水。待管网接通至污水处理站后餐饮废水经隔油池其他废水经化粪池处理后一同进入进入怀化市全城污水处理厂，经怀化市全城污水处理厂处理达标后，最终排入舞水。 1、足浴水疗和SPA废水 酒店在6F设计一个足道养生馆，在7F设计一个SPA国际养生会所，在运营期过程中会产生一定的足浴水疗废水和SPA废水，项目足浴水疗SPA用水中主要放入少量精油，不进行药浴等，废水中无特殊成分。根据业主提供资料和类比同类行业用水，足浴水疗用水量按60L/人·次计，容纳人数约60人/天，则足浴水疗用水量为3.6m3/d；SPA用水按50L/人·次计，容纳人数约50人/天，则足浴水疗用水量为2.5m3/d；足浴水疗和SPA总用水量为6.1m3/d，污水排放量按照用水量的80%计算，则污水产生量为4.88m3/d。主要污染物为COD、BOD、NH3-N等，浓度分别为240mg/L、160mg/L、30mg/L。 2、餐饮废水 项目设有全日制餐厅、宴会厅、餐厅包厢等，根据业主提供资料，项目营运期就餐人数约1000人/天，类比同类酒店，餐饮用水量按40L/人·次计，则本项目餐饮用水量为40m3/d，污水排放量按照用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为32m3/d，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、动植物油等，浓度分别为400mg/L、200mg/L、30mg/L、40mg/L。 3、生活废水 项目生活废水包括健身房废水、KTV娱乐废水、客房废水、会议室废水、员工生活废水，根据《建筑给水排水设计规范》（GB/T 50015-2010）和《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），项目健身房用水按30L/人·次计，容纳人数约50人/天，则足浴水疗用水量为2.5m3/d；KTV娱乐用水量按10L/人·次计，容纳人数约500人/天，则足浴水疗用水量为5m3/d；会议室用水量按8L/人·次计，容纳人数约600人/天，则会议室用水量为4.8m3/d；客房用水量按580L/床·d计，酒店床位数为300个，则客房用水量为174m3/d；员工不在酒店内住宿，用水量按100L/人·d，员工人数为140人，则员工生活用水量为14m3/d。项目生活用水量总计199.3m3/d。污水排放量按照用水量的80%计算，则生活废水产生量为159.44m3/d，主要污染物为COD、BOD、NH3-N等，浓度分别为350mg/L、200mg/L、35mg/L。 项目运营期废水产排情况见表11。 表11 项目废水产排情况一览表 类别; 用水量; 污水产生量; 排放去向. 足浴水疗和SPA废水; 6.1m3/d; 4.88m3/d; 区域污水管网接通至污水处理站之前经依托锦绣五溪化粪池、污水处理站处理达一级标准后排放；管网接通至污水处理站后，依托锦绣五溪化粪池预处理后，排入怀化市全城污水处理厂处理达标排放. 生活废水; 199.3m3/d; 159.44m3/d. 餐饮废水; 40m3/d; 32m3/d; 管网接通前，餐饮废水经酒店自建隔油沉淀处理后依托锦绣五溪已建污水处理站处理达一级标准后排放，管网接通后经隔油池处理达三级标准后与生活废水一同排入市政污水管网进入全城污水处理站处理。. 合计; 245.4m3/d; 196.32m3/d; -. （2）运营期大气污染源分析 项目厨房使用天然气和电等能源，属清洁燃料。本项目运行期废气主要为厨房产生油烟、锅炉废气、备用发电机废气。 1、厨房油烟废气 酒店设有全日制餐厅、宴会厅和餐饮包厢，厨房集中设置在二楼。厨房烹饪时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，本项目厨房服务人数为1140人，顾客1000人/天，员工140人，一般厨房食用耗油系数为10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4％，取3％，则油烟日产生量为0.342kg（年产生量为124.83kg），根据业主提供资料，本项目厨房设15个基准灶头，每个基准灶头烟气量为1000m3/h，每个灶头每天工作6小时，则油烟废气产生浓度为3.8mg/m3，拟采用2台高压静电油烟净化器处理，净化效率按85%计，则油烟日排放量为0.051kg（年排放量为18.72kg），排放浓度为0.57mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2mg/m3的标准限值。 表12 油烟产生排放浓度一览表 单位：mg/m3 项目; 油烟. 炉灶; 产生浓度; 3.85. 排放浓度; 0.57. 2、锅炉废气 本项目设2台燃生物质颗粒锅炉，一台型号为GWSG2.1S，一台型号为GWSG1.4S，大功率锅炉主要为酒店提供热水。小功率锅炉主要为冬天提供空调热源，使用时间较短，本项目拟用生物质颗粒作燃料，根据业主提供资料，预计锅炉房生物质颗粒使用量为620t/a。根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册，可得本项目锅炉使用生物质颗粒产生的废气量为3.87×106万Nm3/a，NOx为0.632t/a、SO2为0.21t/a、烟尘为23.312t/a（本项目使用含硫量低的生物质颗粒）。具体见表13。 表13燃料废气及其污染物产生量 污染物; 成型生物质颗粒燃烧产污系数; 污染物产生情况. 产生量; 产生浓度. 废气量; 6240.28Nm3/t-燃料; 3.87×106Nm3/a; /. SO2; 17S=0.34kg/t-燃料（S含硫率，取0.02%）; 0.21t/a; 54.26mg/m3. NOx; 1.02 kg/t-燃料; 0.632t/a; 163.3mg/m3. 烟尘; 0.5kg/t-燃料（压块）; 0.31t/a; 80.1mg/m3. 3、备用发电机废气 本项目拟设备用柴油发电机1台，额定功率600KVA（480KW），用于意外断电时急诊、手术、电梯及消防用电。发电机运行时会产生SO2、CO、NOx、PM10等污染物。本项目发电机房位于地下一层，发电机房采用机械送、排风的形式，以使房内保持良好的通风性。为保证发电机处于良好备用状态，每2周试机1次，每次运行约30分钟，全年试机运行共约15小时；另外突发停电运行时长以10h/a计，则发电机全年运行时间约25小时。根据发电机功率，可知年发电量为12000度，每度电消耗柴油198g，年柴油消耗量约2376kg。 本项目发电机组采用0#轻质柴油为燃料，根据GB252-2000《轻柴油国家标准》，0#轻柴油的含硫量不大于0.2%，灰分不大于0.01%。 参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年8月版）有关燃料的污染物排放因子，计算得到备用发电机废气排放源强见表14。 #### 表14 备用发电机废气污染物源强表 燃料 类别; 年用量; 污染产生情况. 污染物; 排污系数 （kg/t油）; 产生量（kg/a）. 轻质 柴油; 2376kg; SO2; 2.24; 5.32. CO; 0.78; 1.85. NOX; 2.92; 6.94. PM10; 0.31; 0.74. （3）运营期噪声污染源分析 本项目运营期噪声基本上分类二类：一是油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等配套设施产生的固定源噪声；二是KTV包厢音响设备噪声和顾客活动产生的社会噪声。经同类项目调查可知，主要噪声源的源强见表15。 表15 项目主要噪声源强 噪声源; 位置; 声压级（dB）; 备注. 固定噪声源; 油烟引风机; 厨房; 70~75; 机械噪声. 锅炉风机; 地下室; 80~85; 机械噪声. 冷却塔; 楼顶; 80-85; 机械噪声. 中央空调机组; 地下一层; 80~85; 机械噪声. 备用发电机; 地下室负一层; 80~90; 机械噪声. 顾客活动; 人群活动; 酒店; 65~70; 社会噪声. KTV音响噪声; 酒店三楼; 80~95; 社会噪声. （4）运营期固体废物污染源分析 项目运营期固体废物主要为顾客和员工产生的生活垃圾、餐厨垃圾以及锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分。 1、 生活垃圾 项目各功能设施均投入运营后，酒店接待人数约2560人/天，员工人数为140人，员工不在酒店内住宿，生活垃圾产生量均按0.5kg/人•d计，则酒店顾客与酒店员工垃圾产生量为1.35t/d、492.75t/a。 2、餐厨垃圾 项目餐饮业运行过程产生一定餐厨垃圾，餐厨垃圾产生量按每人0.1 kg/d计算，项目餐饮部分顾客约1000人/天，员工140人，则本项目餐厨垃圾产生量为0.114t/d，约41.61t/a。 3、锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分 灰分量按烧生物质颗粒量的0.8～0.9%计，在锅炉燃烧中约有0.1%的灰份随着烟囱向高空排放，故锅炉中的灰份按0.8%计，项目燃烧生物质颗粒总量约为620t/a，则生物质颗粒燃烧完后的灰分的产生量约为4.96t/a。由于生物质颗粒燃料燃烧后的灰分是极高的优质有机钾肥，建议把燃烧后的灰分收集起来，出售给相关公司，用作农肥，减少污染。 项目运营期固体废物排放情况见表16。 表16 运营期固体废物排放情况 序号; 污染物; 产生位置; 产生量; 去向. 1; 生活垃圾; 酒店; 492.75t/a; 垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期运；餐厨垃圾收集后交由有资质单位回收处理；燃生物质颗粒产生的灰分收集后出售给相关公司用作农肥。. 2; 餐厨垃圾; 厨房; 41.61t/a. 3; 锅炉燃生物质颗粒产生的灰分; 锅炉房; 4.96t/a. 4; 合计; 539.32t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 营运期 | 厨房油烟 | 油烟 | 3.85mg/m3 | 0.57mg/m3 |
|  |  | 锅炉废气 (11.23×106Nm3/a) | SO2 NOx 烟尘 | 54.26mg/m3，0.21t/a 163.3mg/m3，0.632/a 6024mg/m3，23.312t/a | 54.26mg/m3，0.21t/a 163.3mg/m3，0.632/a 54.26mg/m3，0.186t/a |
|  |  | 备用发电机废气 | SO2 CO NOx PM10 | SO25.32kg/a CO1.85kg/a NOX6.94kg/ a PM100.74kg/ a | SO25.32kg/a CO1.85kg/a NOX6.94kg/ a PM100.74kg/ a |
| 废水 | 运营期 | 足浴水疗和SPA废水1781.2m3/a | COD | 240mg/L，0.43t/a | 60mg/L，0.11t/a |
|  |  |  | BOD5 | 160mg/L，0.28t/a | 20mg/L，0.036t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.053t/a | 8mg/L，0.014t/a |
|  |  | 生活废水58195.6m3/a | COD | 350mg/L，20.37t/a | 60mg/L，3.49t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，11.64t/a | 20mg/L，1.16t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，2.04t/a | 8mg/L，0.46t/a |
|  |  | 餐饮废水11680m3/a | COD | 400mg/L，4.67t/a | 60mg/L，0.7t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，2.34t/a | 20mg/L，0.23t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.35t/a | 8mg/L，0.093t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 40mg/L，0.47t/a | 3mg/L，0.035t/a |
| 固废 | 运营期 |  | 生活垃圾 | 492.75t/a | 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期运；餐厨垃圾收集后交由有资质单位回收处理；燃生物质颗粒产生的灰分收集后出售给相关公司用作农肥。 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 41.61t/a |  |
|  |  |  | 锅炉燃生物质颗粒产生的灰分 | 4.96t/a |  |
| 噪声 | 运营期 | 运营期 | 设备噪声 社会噪声 | 60-95 | 达（GB22337-2008）中的2和4a类标准 |
| 主要生态影响 项目区域及其周边为典型的城市生态环境，目前植被覆盖率较低，主要为人工草皮及灌木，物种较为单一。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目购置怀化市鹤城区已建的锦绣五溪综合楼1号楼，不新征用地，主要是室内进行装修、设备安装等。现酒店除3层的KTV未投入运营以外，其他均已投入运营，同时现3层装修大部分已完成，施工期对外环境影响较小。

营运期环境影响分析： （1）水环境影响分析 1、项目废水产排情况 本项目在营运过程中酒店客房使用过的毛巾、床单集中收集，交由专业洗衣房洗涤，酒店餐饮使用的碗筷交由专业清洁公司清洗，不产生洗涤废水，因此营运期的污水为足浴废水、餐饮废水、生活污水。本项目足浴水疗和SPA废水的产生量为4.88m3/d，569.4 m3/a；本项目餐饮废水产生量为32m3/d，11680m3/a；本项目生活污水的产生量为159.44m3/d，58195.6m3/a。本项目足浴不使用药浴，仅在水疗、足浴用水中滴加少量精油，本项目的污水所含的主要污染物为易降解的有机物。根据现场调查餐饮废水经隔油池处理，足浴水疗和SPA废水同生活污水一同进入化粪池处理，由于现区域管网占未接通至怀化市全城污水处理站，现酒店的废水经隔油池、化粪池处理后依托锦绣五溪自建的污水处理站处理达污水综合排放标准一级标准后再通过管网排入太平溪。本项目区域管网与怀化市全城污水处理站预计在今年接通，待管网接通后，项目产生的废水经隔油池、化粪池预处理达污水综合排放标准三级标准后排入项目区域的污水管网中，进入怀化市全城污水处理厂处理，处理达标后排入太平溪。 2、废水依托锦绣五溪已建好的化粪池、污水处理站处理可行性分析 本酒店建设项目利用已建好的锦绣五溪进行建设，项目区域污水管网未完全接通至怀化市全城污水处理站，锦绣五溪现已建好化粪池与污水处理站，在化粪池与污水处理站建设时，已将本项目产污情况考虑进去，故本项目废水依托锦绣五溪已建好的化粪池、污水处理站可行，同时区域管网与怀化市全城污水处理站预计在今年接通，届时本项目产生的废水经化粪池、隔油池处理后直接进入区域污水管网中，届时可减少锦绣五溪污水处理站的影响。故本项目废水依托锦绣五溪已建好的化粪池、污水处理站处理可行。 3、废水排入怀化市全城污水处理厂可行性分析 怀化市污水处理厂位于怀化市湖天开发区黄花坪，采用二段生物接触氧化法工艺，第一期设计处理能力10万m3/d。2008年5月正式运营。怀化市污水处理厂二期工程于2014年进行，建成后日处理生活废水扩至15万吨。现已建成，怀化市污水处理厂服务范围包括：铁北区、城中区、迎丰区和湖天开发区全部区域以及城东新区部分区域。经处理的出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入太平溪。 本项目在怀化市全城污水处理厂纳污范围内，但现区域污水管网与全城污水处理站占未完全接通，预计于今年年底接通，届时项目污水可以通过排水管网进入怀化市全城污水处理厂。本项目废水经隔油池、化粪池处理后可达污水综合排放标准三级标准，本项目废水水质较为简单，为怀化市全城污水处理厂常规处理项目，废水排放量小，仅占其处理规模的0.13%。因此，本项目废水不会对怀化市全城污水处理厂造成冲击影响，废水经处理后达标排放对太平溪影响很小。 4、小结 经对项目废水产排情况及处理达标可行性分析，项目足浴水疗和SPA废水、餐饮废水、生活污水在区域管网接通至怀化市全城污水处理站前，项目的废水依托锦绣五溪污水处理站处理达标后进入市政污水管网排放，待区域管网完全接通后，项目废水经隔油池、化粪池预处理后通过总污水排放口进入市政污水管网，最后进入怀化市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后，最终排入太平溪。项目废水均能达标排放，对地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析 本项目营运过程中废气主要来源于厨房油烟、燃生物质颗粒锅炉废气、备用发电机废气。 1、厨房油烟废气 经计算，酒店厨房油烟产生量为0.125t/a，油烟产生浓度约3.85mg/m3，根据现场调查，现酒店厨房内设有高效油烟净化器，但厨房油烟经高效油烟净化器处理后未设置管道将油烟引至楼顶排放，不符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），根据达标排放原则，环评建议通过外挂管道将油烟引至楼顶排放。 2、锅炉废气 酒店设2台燃生物质颗粒锅炉，项目锅炉放置在地下一层，预计生物质颗粒年使用量为620t。经计算，本项目锅炉使用生物质颗粒产生的废气量为3.87×106万Nm3/a，NOx为0.632t/a、SO2为0.21t/a、烟尘为0.31t/a。根据现场调查，酒店生物质锅炉废气现采用水浴除尘设施处理，由于生物质颗粒燃烧产生的颗粒物较轻，难以收集，采用水浴除尘设施不能达环保要求，根据的国家能源局环境保护部联合发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》(国能新能[2014]295号)，其中明确规定“项目所使用的燃料为利用农林剩余物为原料加工生产的生物质成型燃料，所用锅炉为专用生物质成型燃料锅炉且配置袋式除尘器”，项目锅炉产生的烟气采用水浴除尘设施处理不符合环保要求。 环评建议建设单位在锅炉房设置一套布袋除尘器，两台锅炉产生的废气均通过引风机引至布袋除尘器，产生的锅炉废气采用布袋除尘器处理，布袋除尘器除尘效率达99.2%以上，则经布袋除尘器处理后的排放量为SO20.21t/a、NOx0.632t/a、烟尘0.186t/a，锅炉废气经布袋除尘器处理后，污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃煤锅炉标准。锅炉废气污染物产生及排放情况详见表17。 表17 锅炉废气污染物排放量一览表 项目; 污染物产生情况; 排放情况; 执行标准; 达标情况. 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 废气量; 3.87×106Nm3/a; /; 3.87×106Nm3/a; /; /; /. SO2; 0.21t/a; 54.26mg/m3; 0.21t/a; 54.26mg/m3; 300; 达标. NOx; 0.632t/a; 163.3mg/m3; 0.632t/a; 163.3mg/m3; 300; 达标. 烟尘; 23.312t/a; 6024mg/m3; 0.186t/a; 48.2mg/m3; 50; 达标. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中有关烟囱高度规定，项目产生的废气需通过一定高度的排气筒进行排放。项目产生的锅炉废气通过布袋除尘器处理后通过项目建筑预留烟气管道引至本项目楼顶排放，本项目预留烟气管道高度约80m,项目产生的锅炉废气通过处理后能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求。 布袋除尘器处理锅炉废气可行性分析： 根据国家能源局环境保护部联合发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》(国能新能[2014]295号)和《关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》(国能新能[2014]520号)，文件中明确指出：生物质成型燃料锅炉供热是绿色低碳环保经济的分布式可再生能源，是替代化石能源供热，防治大气污染的重要措施，也可以构建城镇可再生能源体系，文件对生物质成型燃料和锅炉等内容做出了明确规定。其中一条即为“项目所使用的燃料为利用农林剩余物为原料加工生产的生物质成型燃料，所用锅炉为专用生物质成型燃料锅炉且配置袋式除尘器”，同时根据环境保护部办公厅函关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函，第一点中，根据《关于划分高污染燃料的规定》（环发〔2001〕37号），未将“生物质成型燃料”划分为高污染燃料。近年来，生物质成型燃料技术发展迅速，在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的条件下，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低，可以达到相关标准的限值要求。故本项目使用燃生物质颗粒锅炉产生的废气通过布袋除尘器处理可行。 3、备用发电机废气 本项目在地下室发电机房设一台备用柴油发电机，柴油发电机产生的废气经过设备自带的净化系统的处理后，通过管道排向地面绿化带处，备用发电机排放尾气能达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》(GB20891-2014)中第III阶段排放限值。柴油发电机排放的废气对项目区及周边环境空气影响较小。 4、小结 项目备用发电机废气通过自带除尘设施处理后通过管道排向地面绿化带处，对外环境影响较小。项目锅炉废气和厨房油烟废气落实本次环评提出的措施，锅炉废气布袋除尘器处理后通过项目建筑预留烟气管道引至楼顶高空排放，厨房油烟经油烟净化器处理后通过排烟通道经高空排放后，能够达到相应的排放标准，不会对周边环境敏感目标产生明显影响。因此项目运营期对外环境的影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目运营期主要为设备噪声（油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等设备产生的噪声）和社会噪声（KTV包厢音响设备噪声和顾客活动产生的人群活动噪声）。 1、设备噪声影响分析 本项目为服务性项目，噪声为本项目的特征污染物。项目主要辅助设备为油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等。锅炉风机、中央空调机组、备用发电机等均设置于地下一层设备房内，该部分噪声经地下室隔声后，对外环境影响很小。油烟引风机设在厨房内，经密闭隔声，冷却塔设在项目楼顶，经建筑本身隔声后，一般不会对外界声环境产生不良影响，根据现状监测数据，酒店四周均噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4类标准。为了严格控制经营期间设备噪声的污染影响问题，环评建议对产生主要噪声污染源的设备采取减振、隔声等措施： ①在空调机组等设备上安装减振基座； ②油烟引风机设在厨房内，采取减振处理，并在排气口安装消声器；加强油烟排风机等设备的维护保养，并定期检修。 ③将冷却塔消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成为适宜的隔声结构降低凉水塔整体噪声，这种结构可以降低凉水塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。 在采取以上措施后，可降低噪声10~30dB，可将设备噪声对环境影响降至最低。 2、社会噪声 本项目设有客房、餐饮业、健身房、足浴水疗、美容养生、KTV娱乐等，顾客到酒店进行消费会产生一定的社会噪声，项目的最主要噪声是KTV 包间的娱乐噪声。现KTV正在装修中，还未投入运营。本项目总共设有22个KTV 包间，根据对其他KTV 娱乐项目的类比监测，音箱设备噪声级一般为80~95 dB(A)，声压级很高，从噪声频率特征看，呈较宽频带，以中低频信号最强，音箱的音乐能穿透混凝土建筑结构，传递到邻近的室内，一般的建筑结构隔声量不能满足要求，加上固体传声，使得噪声、振动衰减很慢，传播较远。本项目位于锦绣五溪综合楼1号楼内，共19层，本项目仅利用主楼的一部分，与本项目相邻的东侧用作其他商业开发和写字楼，与本项目KTV（第三层）相邻的楼层现用作台球俱乐部，南面约20m为锦绣五溪居民住宅楼。 为了减轻项目噪声、振动对周围环境的影响，本项目在装修时拟采取以下减缓措施： ①天花板吊顶采用弹性吊顶，并做隔声处理。天花板均安装4~5cm厚的吸声棉，为了保证隔声效果，吊顶内电缆、消防管线穿透吊顶时，用密封胶密封处理，防止漏声，从而减少噪声向外传播。 ②包厢墙体采用隔声墙体，墙体结构为15公分砖砌+1.5公分批灰+10公分隔音棉，噪声在通过具有弹性、多孔性及表面粗造的装饰材料的不规则反射性的多重作用下，可以减轻会所内的噪声、振动向外传播。 ③包厢内不设置窗户，由换气扇通风；包厢门采用隔声门，且门与房间密封严实，可以有效阻隔一部分噪声。 ④KTV包厢里的音箱摆放位置离开墙体，尽量远离东侧与本项目相邻部分，音箱底座装设减振措施，可避免音箱产生的低频震动通过墙体下传。 ⑤出入楼道口、上下管线通道口采用隔声门，防止声波通过通道传播。 ⑥通风机及其通风管道是产生空气动力性噪音的重要部位，管道各部位采用隔声阻尼包扎处理。 根据《建筑隔声与吸声构造》，以及类比采取相似隔声设计的KTV酒吧等，项目在采取以上隔声、吸音设计后可降噪50dB(A)，振动级的衰减量可达10～25dB(A)。为了进一步减轻项目营运期产生的噪声、振动对周围环境敏感点产生不良影响，本环评建议： ①在管理上控制营业时间，严格执行《娱乐场所管理条例》第三章第二十八条：“每日凌晨2时至上午8时，娱乐场所不得营业”的规定，将项目营业时间控制在13:00~02:00。 ②禁止使用低音炮设备。 ③业主在营业时应积极搞好与东侧相邻其他经营业主的关系，避免发生环境纠纷事件。 ④建立健全相应的管理制度，加强环保教育，提高员工防噪、防振意识。 ⑤定期对接触噪声的娱乐会所职员进行健康检查，特别是听力的检查，发现听力损伤应及时采取有效的防护措施。进行就业前体检，取得听力的基础资料，对患有明显听觉器官、心血管及神经系统器质性疾病者，应禁止其在强噪声环境下工作。 通过采取上述措施后，酒店三楼的KTV产生的社会噪声可得到有效控制，项目营运期噪声对相邻的商业、办公楼及周边环境影响小。 （4）固体废物环境影响分析 项目营业后所产生的固体废物主要为酒店顾客和员工产生的生活垃圾、酒店餐饮部分产生的餐厨垃圾、锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分。 1、 生活垃圾 经计算，酒店运营后，产生的生活垃圾量为1.35t/d、492.75t/a。酒店在每楼层设有大的垃圾箱，生活垃圾收集后及时由当地环卫部门清运，定期送生活垃圾填埋场填埋处理，对周边环境影响较小。 2、餐厨垃圾 经计算，酒店餐饮部分餐厨垃圾产生量为0.114t/d，约41.61t/a。产生的餐厨垃圾经收集后由餐厨垃圾处理中心进行处理，不会对周围环境造成较大影响。同时本环评建议： ⅰ、严禁将餐厨垃圾排入雨水、污水排水管道等公共设施，餐厨垃圾应当单独收集、存放，禁止与一次性餐饮具、酒水饮料容器、塑料台布等其他固体生活垃圾相混合。 ⅱ、设置符合标准的餐厨垃圾收集容器，不得裸露存放餐厨垃圾并保持收集容器及周边环境的干净整洁；收集容器应当保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样。 ⅲ、按照环境保护的要求设置油水分离器或者油水隔离池等污染防治设施，并保持其正常使用。 3、锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分 灰分量按烧生物质颗粒量的0.8～0.9%计，在锅炉燃烧中约有0.1%的灰份随着烟囱向高空排放，故锅炉中的灰份按0.8%计，项目燃烧生物质颗粒总量约为620t/a，则生物质颗粒燃烧完后的灰分的产生量约为4.96t/a。根据现场调查，现产生的生物质灰分收集后直接交由环卫部门处理。由于生物质颗粒燃料燃烧后的灰分是极高的优质有机钾肥，建议把燃烧后的灰分收集起来，出售给相关公司，用作农肥，减少污染。 4、小结 本项目产生的固体废物通过采取上述措施经妥善处置后对周围环境基本无影响。 （5）外环境影响分析 项目附近区域内的噪声源主要以交通噪声等为主，该项目受区外噪声干扰不大。项目西临锦溪南路，北面临天星东路，交通噪声源强为65-70dB(A）。项目沿街加强绿化、种植树木，对交通噪声有一定的衰减作用，交通噪声对项目的影响甚微。室内的噪声夜间将不会超过2类标准。 （6）产业政策符合性分析 本项目属于住宿、餐饮业、室内娱乐活动、洗浴服务行业，根据《产业政策调整指导目录》（2011本），本项目不属于限制类或淘汰类的项目，因此，本项目符合产业政策的要求。 （7）选址合理性分析 位于怀化市锦溪南路市中心体育中心旁锦绣五溪综合楼1号楼内，地处怀化市繁华地段，交通便利。根据怀化市土地利用规划图，项目所在地规划为商业金融用地，本项目符合土地利用规划。同时根据锦绣五溪建设项目环评批复，锦绣五溪建筑功能包括住宅和商业，本项目属于商业开发项目，符合锦绣五溪建设项目的功能开发，同时，本项目属于酒店项目，不属于环境影响较大项目。故本项目选址合理。 （8）总平面布置合理性分析 本项目场址呈不规则的方形。根据怀化市半岛洲际酒店平面图设计，项目在西面临锦溪南路一侧设出入口，1层设大堂和全日制餐厅；2层设宴会厅、厨房；3层设KTV娱乐会所；4层设健身房、会议室、行政办公室；5层设餐饮包厢；6层设足浴、按摩、水疗；7层设美容养生；8-19层设为客房。客房设置在8-19层，有效的减小的酒店各功能之间的相互干扰。 锅炉房、备用发电机房、空调机房均设置在地下室，油烟引风机设在厨房内，冷却塔设置在楼顶中部,离南面居民区约40m。项目各产噪设备通过采取减振、隔声和吸声等措施后，能最大限度地减少设备运行噪声对项目员工、顾客和周边居民的影响，不会对环境造成较大影响，因此布局合理。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目的总平面布置合理可行。 （9）“三同时”验收监测项目 表18 项目“三同时”验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 环保设施与措施; 验收标准. 废水; 足浴水疗废水、SPA废水、健身房废水、KTV娱乐废水、客房废水、餐饮废水、会议室废水、员工生活废水。; COD、BOD5、SS、 NH3-N、动植物油; 区域污水管网接通至污水处理站之前，餐饮废水经酒店自建隔油池处理、其他废水经锦绣五溪化粪池处理后一同进入锦绣五溪自建污水处理站处理；管网接通至污水处理站后，餐饮废水经酒店自建隔油池处理、其他废水依托锦绣五溪化粪池预处理后，排入怀化市全城污水处理厂处理; 进入怀化市全城污水处理站前，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；进入污水处理站后，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。. 废气; 锅炉; SO2、NOX、烟尘; 经布袋除尘后通过项目建筑预留烟气管道引至酒店楼顶; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准. 备用发电机; SO2、CO、NOx、PM10; 经过设备自带的净化系统的处理后，通过管道排向地面绿化带处; 达（GB20891-2014)中第III阶段排放限值. 厨房; 油烟; 油烟净化装置，通过排气筒引至楼顶高空排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001). 固体废物; 生活; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期运; 达到环保要求. 锅炉; 锅炉燃生物质颗粒产生的灰分; 燃生物质颗粒产生的灰分收集后出售给相关公司用作农肥。. 厨房; 餐厨垃圾; 交给有资质单位处理. 噪声; 冷却塔、抽油烟机、锅炉风机、备用发电机、中央空调; 噪声; 采用吸声、隔声、减振措施; 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4a类标准. KTV噪声; 噪声; 天花板吊顶采用弹性吊顶，并做隔声处理；包厢墙体采用隔声墙体；包厢内不设置窗户；KTV包厢里的音箱合理布局. （10）项目环保投资估算 本项目环保总投资估算为83万元，已投45万元，拟投38万元，占项目总投资的1.4%。项目环保投资估算详见表19。 表19 项目环保投资估算一览表 污染类型; 污染物; 防治措施; 费用（万元）. 已投; 拟投. 废水; 足浴水疗废水、SPA废水、健身房废水、KTV娱乐废水、客房废水、餐饮废水、会议室废水、员工生活废水。; 依托锦绣五溪已建好的化粪池、污水处理站; -; -. 自建隔油池; 4; -. 废气; 厨房油烟; 油烟净化装置、排气筒; 7; 8. 锅炉; 布袋除尘; -; 25. 锅炉; 依托建筑预留的排烟管道; -; -. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 5; -. 餐厨垃圾; 集中收集，交由有资质的单位; 9; -. 噪声; 设备噪声; 采用吸声、隔声、减振措施; 20; 5. 总计; 83.

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 足浴废水、 餐饮废水、生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、动植物油 | 区域污水管网接通至污水处理站之前，餐饮废水经酒店自建隔油池处理、其他废水经锦绣五溪化粪池处理后一同进入锦绣五溪自建污水处理站处理；管网接通至污水处理站后，餐饮废水经酒店自建隔油池处理、其他废水依托锦绣五溪化粪池预处理后，排入怀化市全城污水处理厂处理 | 进入怀化市全城污水处理站前，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；进入污水处理站后，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 |
| 固体 废物 | 顾客、员工 | 生活垃圾 | 经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期运 | 达到环保要求 |
|  | 厨房 | 餐厨垃圾 | 有资质的单位收走 | 达到环保要求 |
|  | 锅炉 | 锅炉燃生物质颗粒产生的灰分 | 收集后出售给相关公司用作农肥。 | 达到环保要求 |
| 大气 污染物 | 厨房 | 油烟 | 经油烟净化装置处理后经排气筒引至项目楼顶高空排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值 |
|  | 锅炉 | SO2、NO2、烟尘 | 经布袋除尘后通过项目建筑预留烟气管道引至酒店楼顶 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 |
|  | 备用发电机 | SO2、CO、NOx、PM10 | 经过设备自带的净化系统的处理后，通过管道排向地面绿化带处 | 达(GB20891-2007)中第Ⅱ阶段排放限值 |
| 噪声 | 锅炉风机、抽油烟机、中央空调、冷却塔、备用发电机采用低噪声设备，同时采取减振、消声、隔吸声措施；KTV噪声通过采取天花板吊顶采用弹性吊顶，并做隔声处理；包厢墙体采用隔声墙体；包厢内不设置窗户；KTV包厢里的音箱合理布局处理。经处理后噪声值昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A)，周围声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，临交通干线道路一侧能达到4a类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为购置已建好的锦绣五溪综合楼1号楼的一部分进行酒店建设，没有进行土地开挖，不破坏原有生态环境，因此，项目建设和运营对生态环境无影响。 |  |  |  |  |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

九、结论与建议

| - 一、结论 1、项目基本情况 怀化市半岛洲际酒店建设项目位于怀化市锦溪南路市中心体育中心旁锦绣五溪综合楼1号楼内，地处怀化市繁华地段，交通便利。项目总建筑面积为21106m2，总投资6000万元。主要经营内容为住宿、餐饮服务、室内娱乐活动、洗浴服务等。 2、选址合理性 该项目的建设符合土地利用规划，符合国家产业政策，满足区域环境要求，选址合理。 3、周围环境现状评价 （1）环境空气质量：2015年7月份怀化市各县（市、区）监测点监测因子的浓度监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明区域空气环境质量良好。 （2）水环境质量：2014年，太平溪红星桥断面氨氮和粪大肠菌群均出现超标，最大超标倍数分别为6.98和≥1.4倍。林化桥断面林化桥断面除粪大肠菌群超标外其他监测因子均未出现超标，其中粪大肠菌群超标率87.5%，最大超标≥0.2倍，太平溪红星桥断面和林化桥断面出现超标的原因是由于太平溪红星桥以上及其支流沿岸截污干管未能及时接入怀化市污水处理厂，城区部分生活废水因不能纳入怀化市污水处理厂而直排太平溪，导致监测断面水质超标。舞水池回断面监测因子均未出现超标，项目所在区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量：项目所在地四周声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4类标准。 4、项目环境影响评价预测结论 （1）施工期环境影响简要分析 本项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水、施工固废和施工噪声等污染环境的因素，预计采取本报告提出的环保措施后，对周围环境和保护对象的影响不会太大。并且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘失等问题也会消失。 （2）水环境的影响分析 主要为顾客足浴水疗废水和SPA废水、餐饮废水以及生活废水（含健身房废水、KTV娱乐废水、客房废水、会议室废水、员工生活废水）。由于现区域污水管网与市污水管网未完全接通，在进入污水处理站之前，餐饮废水经酒店自建隔油沉淀处理、足浴水疗美容养生废水与生活污水经锦绣五溪已建化粪池处理后，依托锦绣五溪现有污水处理站处理达一级标准后通过市政污水管网排入舞水。待管网接通至污水处理站后餐饮废水经隔油池其他废水经化粪池处理后一同进入进入怀化市全城污水处理厂，经怀化市全城污水处理厂处理达标后，最终排入舞水。不会对纳污河段的水环境功能产生明显影响。 （3）大气环境的影响分析 本项目营运过程中废气主要来源于厨房油烟、燃生物质颗粒锅炉废气、备用发电机废气和停车场的汽车尾气。 燃生物质颗粒锅炉产生的锅炉废气通过布袋除尘后通过项目建筑预留烟气管道引至楼顶排放；备用发电机废气通过设备自带的净化系统处理后，通过管道排向地面绿化带处；厨房油烟通过油烟净化器处理后通过专用油烟管道引至楼顶排放。项目产生的废气通过采取上述措施后对环境影响较小。 （5）声环境影响分析 本项目运营期主要为设备噪声（油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等设备产生的噪声）和社会噪声（KTV包厢音响设备噪声和顾客活动产生的人群活动噪声）。 项目产生的设备噪声通过采取相关的隔声减振消声措施后可得到有效控制，对周边环境敏感保护目标及酒店本身影响较小。社会噪声主要来源于KTV包厢的音箱设备的噪声和噪声，同时大功率音箱的使用还会产生振动。通过采用天花板吸声、包厢墙体隔声、包厢使用隔声门、音响摆放远离墙体等隔声、减震措施后对周围环境影响较小。 （4）固体废物的影响分析 本项目运营期固体废物包括酒店顾客和员工产生的生活垃圾、酒店餐饮部分产生的餐厨垃圾、锅炉燃烧生物质颗粒产生的灰分。生活垃圾收集后及时由当地环卫部门清运，定期送生活垃圾填埋场填埋处理，产生的餐厨垃圾经收集后由餐厨垃圾处理中心进行处理，生物质颗粒燃烧完后的灰分收集起来后，出售给相关公司，用作农肥。本项目产生的固体废物经妥善处置后对周围环境影响很小。 （5）达标排放和总量控制 达标排放：采取本报告表中提出的污染防治措施后，本项目污染物可以做到达标排放。 总量控制：根据污染物排放标准，结合本项目的污染物排放量，提出总量控制建议指标：COD7.17t/a，氨氮1.07t/a，NOX0.632t/a、SO2 0.21t/a。项目废水在区域管网接通至全城污水处理站前污水依托达锦绣五溪污水处理站进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入太平溪，总量由锦绣五溪统一办理，待区域管网接通至全城污水处理站后，项目总量控制纳入全城污水处理厂统一管理，不另申请。大气总量控制指标NOX和SO2到当地环保部门申请。 （6）评价结论 本项目建设符合国家产业政策，项目具有较好的经济和社会效益。在落实本报告表中所提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物稳定达标排放，项目对周围环境影响在可以接受的范围内。从环境保护的角度来看，本项目在该地址建设是可行的。 2. 建议 （1）项目必须严格按有关法律法规及本环评所提出的要求，落实污染防治措施。 （2）地下室中央空调机组、锅炉等均采用低噪音设备，并采取隔声、减震、吸声等降噪措施。 （3）建立健全相应的管理制度，加强环保教育，提高员工防噪、防振意识 （4）生活垃圾应及时收集入袋清运，以免气味散发，招惹苍蝇，污染环境卫生，传播疾病。 （5）足浴部严禁使用药水，若需增加，必须添加相应的环保措施，并上报相关部门审批后才能使用。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 委托函 附件2 执行标准的函 附件3 营业执照 附件4 锦绣五溪综合楼订购合同 附件5 锦绣五溪建设项目环评批复 附件6 酒店被套清洗外协协议 附图1 项目地理位置图、水系分布及大气和水环境现状监测布点图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境保护目标分布图 附图4 项目排水规划及排水路线图 附图5 项目土地利用规划图 附图6 项目周边现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |