民用建筑能源资源消耗统计

人员工作手册

住房城乡建设部科技与产业化发展中心

2018.3

前    言

为进一步做好民用建筑能源资源消耗统计工作，根据《中华人民共和国统计法》、《民用建筑节能条例》有关规定，我部对《民用建筑能耗统计报表制度》（建科〔2015〕205号）进行了修订，形成了《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》（以下简称《报表制度》），决定继续在全国范围内开展建筑能源资源消耗统计工作。

本手册是根据新修订的《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》（建科〔2018〕   号）的有关要求，并总结近年来统计工作的经验和教训的基础上进一步完善形成，是用于指导我国2017年度、2018年度和2019年度民用建筑能源资源消耗统计（以下简称能耗统计）工作的组织实施，可作为《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》的详细说明和补充。

本手册主要内容包括总说明、各类报表填报说明、统计数据复查方法、统计内容的报送说明的内容。

本手册由住房和城乡建设部科技发展促进中心负责技术解释，请各单位在使用过程中，总结实践经验，提出意见和建议（联系人：刘海柱  电话：010-58934942）。

《民用建筑能源资源信息统计人员工作手册》编写组

目   录

第一部分  总体说明	1

一、民用建筑能源资源消耗统计工作的目的和作用	1

二、建筑能源资源消耗统计工作的组织形式与职责	1

三、民用建筑能源资源消耗统计工作的基本情况	4

一、报表制度修订的内容	7

二、城镇民用建筑能源资源消耗信息报表填报说明	7

第三部分  能耗统计数据复查方法说明	13

一、复查方法	13

（一）自查	13

（二）互查	13

（三）会议审查	13

二、复查内容	13

第四部分  统计内容的报送说明	15

一、统计报表	15

二、统计数据分析报告和总结报告	16

- 第一部分  总体说明

- 一、民用建筑能源资源消耗统计工作的目的和作用

当前我国正处于城镇化快速发展的关键时期，城市的发展与能源资源环境约束矛盾日益突出，能源消费总量的增长致使生态环境破坏日趋严重、温室气体减排日益凸显。解决好城市发展的能源资源及环境问题，对于确保我国能源安全，提高城镇化发展质量、人民的生活水平至关重要。

党中央、国务院审时度势、高屋建瓴，在“十二五”规划中就已提出要合理控制能源消费总量。在“十三五”规划中进一步强调控制能源消费总量的重要性，提出在“十三五”期间要实施能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，而建筑能源消耗总量占总能耗的三分之一左右。

为了摸清建筑能源消耗总量，住房城乡建设部自2009年在全国开展民用建筑能耗统计工作，结合工作的实际需要，进一步修改完善统计报表制度，形成《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》，为实现节能减排控制目标提供科学的数据支撑。

- 二、建筑能源资源消耗统计工作的组织形式与职责

民用建筑能源资源消耗统计工作（以下简称能耗统计）在住房城乡建设部的统一部署下，分省、市两级组织实施。

（一）住房城乡建设部负责指导和协调全国的能源资源消耗统计工作。包括向省级住房城乡建设行政主管部门部署统计工作，确定各省、自治区、直辖市实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能源资源消耗信息统计的范围及数量，发放并回收报表；编制并发放能耗统计软件；对参与统计工作的相关人员开展培训；建立能耗统计工作执行情况考核评价和通报制度；编制统计工作总结报告和统计数据分析报告。

（二）省级住房城乡建设行政主管部门负责组织本行政区域的能源资源消耗统计工作。包括向辖区内统计对象城市的有关行政主管部门部署统计工作，发放并回收报表；组织统计数据的录入、审核、汇总统计数据，建立本行政区域能耗统计信息数据库，并将本行政区域的综合报表及全部基层数据报送住房城乡建设部；编制统计工作总结报告和统计数据分析报告。

（三）市级住房城乡建设行政主管部门负责具体组织实施本行政区域的能耗统计工作。包括向辖区内相关部门部署统计工作，发放并回收报表；确定各县（市、区）实施居住建筑和中小型公共建筑统计数量以及规模以下集中供热信息统计数量；组织统计数据的录入、编辑和审核，并将本辖区内全部基层数据报送省级住房城乡建设行政主管部门。

住房城乡建设部

负责指导和协调全国的

能耗统计工作

省级住房城乡建设行政主管部门

负责组织本行政辖区内

能耗统计工作

市级住房城乡建设主管部门

负责具体实施行政区域的能耗统计工作

1、制定并发布能耗统计报表制度；

2、部署全国能耗统计工作；

3、核准全国实施居住建筑和中小型公共建筑相关信息统计最低数量；

4、编制并发放能耗统计数据报送系统；

5、开展全国范围内能耗统计培训和业务技术交流工作；

6、建立统计工作执行情况考核评价和通报制度

7、编制统计工作总结报告和统计数据分析报告；

8、指导、监督全国实施能耗统计工作；

1、部署本行政区能耗统计工作；

2、核准实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息统计的城市；

3、制定统计工作实施方案，向辖区内城市的相关行政主管部门部署统计工作；

4、开展本行政区能耗统计培训和业务技术交流工作；

5、指导、监督本行政区实施民用建筑能统计工作；

6、收集汇总、审核和管理统计调查数据信息，并建立统计数据信息数据库；

7、收集汇总所辖城市建筑能耗统计数据分析报告，并编写本省建筑能耗统计数据分析报告；

8、编制统计工作总结报告；

9、将本辖区的各统计报表上报住房和城乡建设部；

1、部署并组织实施本行政区能耗统计工作；

2、全国106个城市研究确定实施城镇居住建筑和中小型公共建筑相关统计范围；

3、开展本行政区能耗统计培训和业务技术交流工作；

4、组织发放并回收统计报表，做好统计数据的录入、审核和管理工作，并建立统计数据信息数据库；

5、监督并督促基层单位建立完整的民用建筑能耗统计台帐；

6、对本辖区统计数据信息进行分析，编写本市建筑能耗统计数据分析报告；

7、对本市统计工作执行情况进行总结，编制统计工作报告；

8、将本行政区各统计报表上报省级住房和城乡建设行政主管部门；

上

报

部署

上

报

部署

图1 民用建筑能源资源消耗统计工作组织体系

- 三、民用建筑能源资源消耗统计工作的基本情况

民用建筑能源资源消耗统计属于政府部门统计调查，是住房和城乡建设部对民用建筑能源资源消耗统计工作的基本要求，民用建筑能源资源消耗统计调查工作根据《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》（以下简称“报表制度”）组织实施。各地方和单位特殊需要的统计资料应通过地方统计调查收集，并避免与国家已有的统计调查相重复。各级相关行政主管部门根据《报表制度》的要求，组织实施，按时报送。

（一）统计内容

民用建筑能源资源消耗统计包含城镇民用建筑能源资源消耗统计、乡村居住建筑能源资源消耗统计两部分内容。

其中第一部分“城镇民用建筑能源资源消耗统计”包括大型公共建筑和国家机关办公建筑基本信息和能源资源消耗信息，居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能源资源消耗信息、北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息、城镇新建绿色建筑信息四方面内容。

第二部分“乡村居住建筑能源资源消耗统计”为乡村居住建筑能源资源消耗信息。

（二）统计报表形式

报表制度设置了基层报表和综合报表，其中基层报表由《报表制度》所指定的各相关部门或单位填报，综合报表由基层报表通过“报送系统”汇总生成，不必填写。基层报表分为两类指标，一类是“必填指标”（为《报表制度》第一部分“城镇民用建筑能源资源消耗统计”），另外一类是“选填指标”（为《报表制度》第二部分“乡村居住建筑能源资源消耗统计”）。其中必填指标要求各基层单位必须填报，选填指标不要求统一填报，由省级住房和城乡建设行政主管部门结合本地实际情况进行统一布置，并且基层单位必须同步执行，选填指标在报送期后要逐步完善。

1、 “城镇民用建筑能源资源消耗统计”含有4个基层报表、7个综合报表。

（1）基层报表：（表式见《报表制度》P6~9 ）

城镇民用建筑基本信息（城镇节能基1表）

城镇民用建筑能源资源消耗信息（城镇节能基2表）

北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息（城镇节能基3表）

城镇新建绿色建筑信息（城镇节能基4表）

（2）综合报表（表式见《报表制度》P11~19）：

城镇民用建筑基本信息综合表（城镇节能综1表）

城镇民用建筑能源资源消耗信息综合表（城镇节能综2 表）

城镇国家机关办公建筑能源资源消耗信息综合表（城镇节能综3表）

城镇大型公共建筑能源资源消耗信息综合表（城镇节能综4表）

城镇中小型公共建筑能源资源消耗信息综合表（城镇节能综5 表）

城镇居住建筑能源资源消耗信息综合表（城镇节能综6表）

北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息综合表（城镇节能综7表）		2、第二部分“乡村居住建筑能源资源消耗统计报表”只含有1个基层报表和1个综合报表。

（1）基层报表（表式见《报表制度》P10）：

乡村居住建筑能源资源消耗信息（乡村节能基1表）

（2）综合报表（表式见《报表制度》P34）：

乡村居住建筑能源资源消耗信息综合表（乡村节能综1表）

（三）统计范围

针对《报表制度》中所确定的不同统计内容，规定分别在全国城镇和乡村范围内实施统计工作。

1、城镇民用建筑能源资源消耗信息统计

对于本部分不同统计内容，规定分别在全国城镇不同区域内实施统计工作。

（1）大型公共建筑和国家机关办公建筑相关信息的统计范围为全国城镇范围；

（2）居住建筑和中小型公共建筑相关信息统计范围为全国106个城市。

（3）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计的范围为15个省（自治区、直辖市）。（4）城镇新建绿色建筑信息。

2、乡村居住建筑能源资源消耗信息统计

全国106个城市内乡村区域。

（四）统计调查方式

1、城镇民用建筑能源资源消耗统计方式采取全面统计和重点调查相结合的方式。

其中采取全面统计方法的内容包括：（1）大型公共建筑和国家机关办公建筑基本信息和能源资源消耗信息；（2）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息中规模以上供热单位相关信息。（3）城镇新建绿色建筑信息。

采取重点调查的内容包括：（1）居住建筑和中小型公共建筑的基本信息和能源资源消耗信息；（2）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息中规模以下供热单位相关信息。

2、乡村居住建筑能源资源消耗统计采取重点调查方法。

- 第二部分  报表修订内容和填报说明

## 一、报表制度修订的内容

本次制定修订的主要内容：

1、取消了公共建筑能耗监测信息（基3表）；

2、在城镇民用建筑能耗信息（基2表）中增加了用水资源的消耗的统计内容；

3、增加了城镇新建绿色建筑信息（基4表）。

同时更新了有关指标及解释，并将报表制度变更为《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》。

## 二、城镇民用建筑能源资源消耗信息报表填报说明

本部分统计报表具体涉及到4个基层报表（城镇节能基1-4表），具体情况如下：

（一）城镇民用建筑基本信息统计（城镇节能基1表）的填报说明

所属行政区名称：    省（自治区、直辖市）     地（区、市）     县（市、区）    街道（城关镇）（应填写准确、完整）

所属街道（城关镇）行政区代码：（不需填写，由“报送系统”根据填报单位选择的行政区，自动生成）

| 建筑详细名称 | 建筑详细地址 | 竣工时间 | 建筑类型 | 建筑功能 | 建筑层数（层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 |
| 经地名主管部门核准使用的建筑物名称。 | 以地名主管部门颁布的标准地名，以及公安机关负责设置的楼牌、门牌为依据填写。 | 按照工程竣工验收的有关规定要求，民用建筑完成竣工验收的时间。可依据工程相关竣工验收文件资料进行填写。 | 应填报建筑类型代码1～4，1表示居住建筑，2表示中小型公共建筑，3表示大型公共建筑，4表示国家机关办公建筑。 | 指公共建筑的使用功能，居住建筑和国家机关办公建筑不需填写建筑功能，中小型和大型公共建筑应填写1～6的数字代码，1表示写字楼建筑，2表示商场建筑，3表示宾馆饭店建筑，4表示医疗卫生建筑，5表示文化教育建筑，6表示其他建筑。 | 指建筑的自然层数。按室内地坪±0以上计算，采光窗在室外地坪以上的半地下室，其室内层高在2.20m以上（不含2.20m）的计算为自然层数，错层的建筑按局部最高层数计算。报表内应填报实际的建筑层数。 |
| 有关指标及名词解释： （1）居住建筑：是指供人们居住使用的建筑。包括住宅、集体宿舍、公寓等。 （2）公共建筑：是指供人们进行各种公共活动的建筑，包括写字楼建筑、商业建筑旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑，以及交通客运用房、展览中心等。《报表制度》将公共建筑分成中小型公共建筑、大型公共建筑和国家机关办公建筑三类。 （3）商住两用混合建筑（民用建筑的下部为商场或办公区域，上部为居住区域的建筑），应将该类建筑的居住区域、办公或商场区域分别视为居住建筑和公共建筑拆分成两栋建筑，分别对两栋建筑的有关信息进行统计。 其中大型公共建筑是指单体建筑面积大于2万平方米的公共建筑；中小型公共建筑是指单体建筑面积小于（含2万平方米）的公共建筑；国家机关办公建筑是指政府部门使用的、财政全额拨款的办公建筑，《报表制度》仅对单体建筑面积在3000平方米以上（含3000平方米）的国家机关办公建筑进行统计调查，单体建筑在3000平方米以下的国家机关办公建筑不需统计。 |  |  |  |  |  |

续表

| 建筑面积 （平方米） | 供热方式 | 供冷方式 | 所执行的建筑节能标准 | 是否实施节能改造 | 联系人和 联系电话 | 统计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 己 | 庚 | 辛 | 3 | 壬 | 癸 |
| 按照房产证或竣工验收备案材料，以及规划等相关文件提供的数据为准。 | 应填写民用建筑冬季供热的方式。从数字代码1～3中选择填写，其中1表示集中供热，2表示分户采暖，3表示无供热。 | 应填写民用建筑夏季供冷的方式。从数字代码1～3中选择填写，其中1表示集中供冷，2表示分户供冷，3表示无供冷。 | 应填写数字代码0、1、2或3中选择填写，其中0表示没有执行节能标准，1表示执行节能50%标准，2表示执行节能65%标准，3表示执行节能75%及以上标准。 | 应填写数字1、2。1是，2否 | 应填写准确、完整，以便于在必要时核查数据。 | 应填写准确、完整，以便在必要时核查数据。 |
| 有关指标及名词解释： （4）建筑面积（2栏）是指建筑各层外墙外包线围成面积的总和； （5）集中供热是指用集中热源，通过供热输配管道，为建筑物提供热量的供热形式，主要有热电联产、热力锅炉房、单位锅炉房等方式； （6）分户供热（分户自采暖系统）是指房屋供热系统为单户循环、单户供热、户外控制的系统形式，用户可采用煤炉、单户土暖气、燃气/燃油热水锅炉、电热水锅炉、热泵系统等热源方式进行供热； （7）集中供冷（即区域集中供冷）是指用建筑之外的集中冷源（制冷站），通过室外供冷输配管道，为区域内建筑提供冷量的供冷形式； （8）分户供冷是指向用户独立提供供冷的单户循环、单户供冷、户内控制的供冷系统形式，主要有家用窗式空调、分体空调和户式中央空调等方式。 |  |  |  |  |  |  |

1、本表由各级机关事务管理机构、公共建筑所有权人或使用权人、建设行政主管部门、房管部门填报；

2、国家机关办公建筑和大型公共建筑基本信息进行全面统计；居住建筑和中小型公共建筑基本信息在106个城市内进行典型调查，其各省统计数量不得低于下表的规定。

各省市居住建筑和中小型公共建筑最低统计数量

| 省市名称 | 居住建筑 统计数量（栋） | 中小型公共建筑 统计数量（栋） |
| --- | --- | --- |
| 北京、上海、天津、重庆、广东 | 1500 | 1000 |
| 河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、陕西、甘肃 | 1200 | 800 |
| 内蒙古、福建、云南、贵州、宁夏、青海、新疆，大连、青岛、宁波、厦门、深圳 | 900 | 600 |
| 海南、新疆兵团 | 600 | 400 |
| 西藏 | 300 | 200 |

（二）城镇民用建筑能源资源消耗统计信息（“城镇节能基2表”）的填报说明

建筑代码：（不需填写，由“报送系统”自动生成）

建筑详细名称：（不需填写，由“报送系统”自动生成）

所属街道（城关镇）行政区代码：（不需填写，由”报送系统”自动生成）

填报单位：（应填写准确、完整，以便于在必要时核查）

| 指标名称 |  | 计量 单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  | 乙 | 丙 | 1 |
| 电力 |  | 千瓦时 | 104 | 由建筑所有权人、使用权人填报或委托电力供应部门提供数据； 房管部门采取逐户统计各用户和公用电耗，然后累加获得整栋楼的电耗。 |
| 煤碳 |  | 千克 | 105 | 由建筑所有权人或使用权人采取逐户统计各用户煤炭消耗量，然后累加获得整栋楼的能耗。 |
| 天然气 |  | 立方米 | 106 | 由燃气公司提供能耗数据或由建筑使用权人或所有权人逐户统计各用户能耗，然后累加获得整栋楼的能耗。 |
| 液化石油气 |  | 千克 | 107 | 由建筑的使用权人或所有权人采取逐户统计各用户能耗，然后累加获得整栋楼的能耗。 |
| 人工煤气 |  | 立方米 | 108 | 由燃气公司提供能耗数据或由建筑使用权人或所有权人逐户统计各用户能耗，然后累加获得整栋楼的能耗。 |
| 其他能源（ ） |  |  | 109 | 应在“其他能源”栏中填报具体的能源名称，在并“计量单位”栏中填报能耗计量单位，同时结合实际情况选择适宜的数据采集方式进行统计调查，填报消耗量。 |
| 集中供热耗热量 |  | 千焦耳 | 110 | 采用集中供热（冷）并装有热计量装置的民用建筑，没有安装计量装置和未采用集中供热形式的不需填报。由建筑所有权人、使用权人或供热（或供冷）单位通过对计量表读数获取数据，按照计量数据填报。 |
| 集中供冷耗冷量 |  | 千焦耳 | 111 |  |
| 水 |  |  | 112 | 由供水公司提供消耗数据或由建筑使用权人或所有权人逐户统计各用户用水量，然后累加获得整栋楼的总用水量。 |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 平方米 | 113 | 由建筑所有权人、使用权人、房管部门或可再生能源供应商提供数据。 |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 峰瓦 | 114 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 千瓦 | 115 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 千焦耳 | 116 |  |
| 有关指标及名词解释： 1、太阳能光热利用系统是指通过光电效应或者光化学效应把太阳辐射能转化为电能的装置系统； 2、太阳能光热系统集热器（112项）是太阳能热水系统中吸收太阳辐射能量并向循环工质传递热量的重要部件，主要有两种类型：平板型太阳集热器和真空管型太阳集热器。 3、太阳能光电系统是指通过光电效应或者光化学效应把太阳辐射能转化为电能的装置系统，有独立运行和并网运行两种方式。 4、太阳能光电系统装机容量（114项）是指在标准条件下太阳能光电系统所输出的最大功率的峰值功率，其计量单位为Wp（峰瓦）。峰瓦为设置容量计算单位，为太阳电池模板于标准状况(模板温度25℃，AM1.5 1,000W/m2太阳光照射)下最大发电量的总和。1峰瓦=1瓦/平方公尺日照强度下所产生的功率。 5、浅层地热能利用系统是指以土壤、地下水、地表水（河水、湖水、海水、污水等）等作为热源、冷源，通过高效热泵机组向建筑物供热或供冷的装置，包括土壤源热泵、地下水源热泵、淡水源热泵、海水源热泵，以及污水源热泵等； 6、浅层地热能利用系统装机容量（115项）是指系统实际安装的供热（制冷）机组额定功率的总和。 7、浅层地热能利用系统辅助热源供热量（116项）是指在冬季供暖和夏季制冷的过程中，在仅依靠浅层地热能利用系统不能满足供热或制冷负荷需要的情况下，而采用锅炉、太阳能辅助系统、电加热系统等形式的辅助热源装置向系统提供的热量，单位为千焦耳。 |  |  |  |  |

1、本表由各级建设行政主管部门、机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能单位填报。

2、填写城镇民用建筑基本信息统计（城镇节能基1表）的建筑均填写此表。

（三）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息（“城镇节能基3表”）的填报说明

所属行政区名称：___       _省（自治区、直辖市）__      _地（区、市）          _县（市、区）

填报单位：

| 锅炉房（热电厂）详细名称 | 热源情况 |  | 供热面积 (平方米) |  |  | 安装供热计量装置面积(平方米) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按热计量 收费的面积 |  |
|  | 类型 | 供热能力 (兆瓦) | 合计 | 居住 建筑 | 公共 建筑 | 居住 建筑 | 公共 建筑 | 居住 建筑 | 公共 建筑 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

续表

| 燃料情况 |  | 燃料消耗量 |  | 总供热量（吉焦） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 燃料 热值 (千卡) | 计量单位 | 合计 |  | 购热量 |
| 丙 | 9 | 丁 | 10 | 11 | 12 |

1、填写说明

（1）热源类型应填写1~6数字代码，其中1表示热电联产，2表示燃煤锅炉， 3表示燃气锅炉， 4表示燃油锅炉， 5表示电锅炉， 6表示热泵系统，7表示其他；

（2）能源种类丙（计量单位丁）应填写煤（千克）、天然气（立方米）,其他(单位)，其中对应热源类型1、5、6不需填写此栏目中的内容；

（3）对应热源类型“1”、“5”、“6”供热量只在总供热量（11栏）内填写；

（4）购热量（12栏）是指供热单位从其他热力生产企业或销售企业购入的热量；

2、报送要求

（1）本表由供热公司、热电厂或自有锅炉房产权单位填报。

（2）本表规模以上的锅炉房（热电厂）实施全面统计。规模以下的在北方采暖地区部分城市范围内采取抽样统计（统计范围与北方采暖地区实施居住和中小型公共建筑相关统计的城市一致），其各省统计数量不得低于《报表制度》的规定。其中规模以上是指供热设备的单机容量在7兆瓦及以上（锅炉单台容量在10吨/时及以上）的锅炉房（热电厂）。规模以下是指不满足规模以上条件，即供热设备的单机容量在7兆瓦以下（锅炉单台容量在10吨/时及以下）的锅炉房。

各省市北方采暖地区规模以下集中供热信息最低统计数量

| 省市名称 | 锅炉房统计数量（个） |
| --- | --- |
| 北京、天津、大连、青岛 | 50 |
| 河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河南、陕西、甘肃 | 120 |
| 内蒙古、宁夏、青海、新疆、新疆兵团 | 90 |

（四）城镇新建绿色建筑信息填报说明

所属行政区名称：___       _省（自治区、直辖市）__      _地（区、市）____   _县（市、区）

填报单位：

| 所属行政区名称及代码 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 绿色建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 保障性住房 | 政府投资 公益性建筑 | 大型公共建筑 | 其他类建筑 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 按地区排列 | 总栋数 | 栋 | 301 |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 | 平方米 | 302 |  |  |  |  |  |

报送要求：

（1）本表按季度报，报送日期分别为1月10日、4月10日、7月10日、10月10日；

（2）本表所指绿色建筑为截至报送日期达到《绿色建筑评价标准》并已竣工的新建建筑；

（五）乡村居住建筑能源资源消耗信息填报说明

所属行政区名称：    省（区、市）    县（旗）

乡（镇）        村

住户姓名：

建筑代码：

填报单位：

20    年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 居住人口 | 人 | 401 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 402 |  |
| 电力 | 千瓦时 | 403 |  |
| 煤炭 | 千克 | 404 |  |
| 天然气 | 立方米 | 405 |  |
| 液化石油气 | 千克 | 406 |  |
| 人工煤气 | 立方米 | 407 |  |
| 其他能源（） |  | 408 |  |
| 水 | 立方米 | 409 |  |

1、本表为选填指标，由106个城市所辖镇（乡）级单位填报；

2、每个城市随机抽取2个镇（乡），对村镇住户按1%的比例进行抽样。

四、各项综合报表的填报说明

各综合报表大部分由“报送系统”对民用建筑能源资源信息统计各基层表报表（城镇节能基1～3表、乡村节能基1表）进行审核汇总后自动生成。其中在北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息综合表（城镇节能综 7 表），需要各级建设行政主管部门填写“集中供热普及率”这项指标。

- 第三部分  能耗统计数据复查方法说明

- 一、复查方法

能耗统计数据的复查是指对登记或抄录的数据，通过自查、互查、会议审查等形式进行审核，发现错误、据实改正，以保证统计数据的准确无误。

- （一）自查

1、填报内容的完整性。

根据统计数据来源材料（如建筑工程规划审批档案、城市建设档案等资料），或到现场检查所登记的辖区范围内实施民用建筑基本信息和能源资源消耗信息统计调查的国家机关办公建筑和大型公共建筑、居住建筑、中小型公共建筑，，实施北方采暖城市集中供热信息统计的锅炉房、热电厂相关信息，以及新建绿色建筑信息等统计对象的完整性进行自查，检查是否有遗漏和重复。

2、逻辑关系的准确性。

依据统计基层表中各个统计指标之间的逻辑关系和注意事项对各个统计报表进行逐个、逐项地进行检查。

自查工作也应结合登记工作进行，每登记一项数据，都应该及时检查，发现疑问应及时向有关单位和个人核对，并据实更正。

- （二）互查

自查结束后，可组织本行政区域内的统计人员对报表进行互相检查。各区域的统计负责人可将统计人员分成若干组，对统计报表的填报内容进行检查。

自查、互查结束后，各区域的统计负责人应对报表进行抽查。如发现某个统计员或某个区域单元内的错误较多，应责成其重新复查所有报表，如有必要，应重新填报报表。

- （三）会议审查

自查和互查结束后，各区域应召开数据审查会，会议审查中对重点的数据进行再次复核，确认无重复、漏统或误报。对会议审查中发现的错误要据实更正，发现的问题要作好记录。

- 二、复查内容

（一）所有应统计的民用建筑是否有遗漏或重复；

（二）不应统计的民用建筑是否错填；

（三）各表表头和表尾是否完整、正确，所属行政区的名称是否填报完整、准确；

（四）建筑详细名称、代码、地址填报是否准确；

（五）属性指标不能空。如基1表的建筑类型、建筑功能、建筑层数、建筑面积、供热方式、供冷方式，必须要填；

（六）各部分指标的平衡关系和逻辑关系是否得到了满足。各指标之间的平衡关系和逻辑关系是否符合实际；

（七）是否对反常现象进行了核实；

（八）已作过修改的数据是否已做修改纪录。

# 第四部分  统计内容的报送说明

按照住房城乡建设部关于印发《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》的通知（建科函〔2018〕36号，以下简称《通知 》）的要求，各地住房城乡建设主管部门要高度重视《报表制度》实施工作，加强组织领导，细化本地区统计工作分工,安排必要的人力、物力和工作经费，认真落实各项统计任务。各地住房城乡建设主管部门要按照《报表制度》要求遴选样本建筑，建立规范的统计数据填报和审核机制，进一步提高统计数据报送质量。要加强统计数据分析应用，建立本地区民用建筑能源消耗总量及强度控制分解目标。

## 一、统计报表

### （一）报送内容

建筑能耗信息统计工作的报送内容包括：

1、城镇民用建筑能源资源消耗统计

包含有4个基层表和7个综合表（具体表式见《报表制度》P6～9，P11～20）。

2、乡村居住建筑能源资源消耗统计

包含有1个基层表和1个综合表（具体表式见《报表制度》P10和P21），此部分作为选填内容，由各省级住房城乡建设行政主管部门结合本地实际情况，组织实施统计工作并填写相关统计报表。

### （二）报送程序

1、市级报送

市级住房和城乡建设行政主管部门组织本辖区的统计工作，开展统计报表的收集和核查工作，并应用“报送系统”汇总生成本辖区各类统计综合表，并在省级住房和城乡建设行政主管部门规定的时间内，将辖区内各类综合表以及所有基层报表，一并报送省级住房和城乡建设主管部门。

2、省级报送

省级住房和城乡建设行政主管部门组织本辖区的统计工作，开展统计报表的收集和核查工作，并通过“报送系统”汇总生成本辖区统计数据综合表，并在《报表制度》规定的时间内，将辖区内的各类基层表和综合表，一并报送住房和城乡建设部。

### （三）报送时间

统计报表的报告期为年报。2017～2019年各年度相关统计报表报送截止时间分别为2018年5月31日、2019年5月31日和2020年5月31日。。

省级住房城乡建设行政主管部门应根据省级住房和城乡建设行政主管部门向住房城乡建设部报送的时间要求，确定辖区内2017～2019年年度统计报表相应的报送时间，以确保民用建筑能源资源消耗统计报表及时报送。

### （四）报送形式

统计报表采取电子版形式，通过住房和城乡建设部编制发放的“民用建筑能源资源统计数据报送系统”报送。

## 二、统计数据分析报告和总结报告

各级住房城乡建设行政主管部门要加大统计数据分析应用能力建设，提高统计工作从业人员的分析应用水平，充分利用统计数据，分析评价本地区民用建筑能源消耗现状和变化趋势，建立本地区民用建筑能源消耗总量及强度控制分解目标。同时总结在统计工作中的经验和教训，提出改进的方式方法，进一步完善能源资源消耗统计工作体系。

### 报告内容

1、2017～2019年年度民用建筑能源资源统计工作总结。包括本地区能源资源消耗统计工作进展及成效、主要经验、工作保障情况、存在的问题及下一步工作安排等。

2、民用建筑能源资源消耗统计数据年度分析报告。分别编写本地区2017～2019年度民用建筑能源资源统计数据分析报告。包括本地区民用建筑能源资源消耗总体情况和发展趋势，以及建筑能耗数据在能源审计、能耗公示、能耗定额等建筑节能重点工作领域中的应用情况等。

### （二）报送程序

1、市级报送

市级住房城乡建设行政主管部门组织本辖区的统计数据分析和工作情况总结工作，并编写《民用建筑能源资源统计数据分析报告》和《民用建筑能源资源统计工作总结报告》，并在省级住房城乡建设行政主管部门规定的时间内，将本市统计数据分析报告报送省级住房城乡建设主管部门。

2、省级报送

省级住房城乡建设行政主管部门组织本辖区的统计数据分析工作和工作情况总结工作，并编写《民用建筑能源资源统计数据分析报告》和《民用建筑能源资源统计工作总结报告》，并按照报送时间的要求，将统计数据分析报告报送住房城乡建设部。

### （三）报送时间

2017～2019年年度统计数据分析报告和工作总结报告的报送时间为2020年7月30日前。

### （四）报送形式

统计数据分析报告和总结报告采取电子版或纸质版形式，通过民用建筑能源资源统计工作邮箱(nhtj@mail.cin.gov.cn)或邮寄的方式进行报送。